附件：

- 用户需求：

为降低350兆集群系统租用运营商光纤链路费用，原租用的为2兆链路，现改用租用裸纤，增加自有的光端汇接设备，同时可解决福州市公安局及图像传输等多种链路业务需求，以对接原有的链路业务和新增加的全省应急通讯网的链路需求。

设备采用iPDH光端机系列，来对接中心点和10个基站分站点，每个分站点提供4个E1，2个以太网口。提供最为科学、经济的解决方案。

- 解决方案：

在福州市公安局安装1台综合光端机,（每台配置2块的OLE板、电源板和主控板）; 可提供4个PDH光口，用于对接四台远端PDH设备，支持16个2M及8路线速100M以太网透传业务

部分站点采用点对点的方式接入公安网。

三、具体对接情况如下：

1、福州市局安装一台局端机（配置2块OLE板，预留一个光端口及业务端口备份）以连接北峰基站、青口基站、上街基站三个站点。

2、福清五马山、新厝等其它七个基站站点全部采用点对点配置光端机。

四、方案简图：

中心局端机对接远端光端机示意图：

N*100baseT

N*2M

中心站点

网管

. . . …

站点8

站点2

V2030

站点1

点对点连接示意图：

五、产品要求：

# （一）光端机产品特性

## 产品兼容性好，具有丰富的业务接口，灵活、强大的接入及组网能力

- 提供PCM、PDH、E1、V.35、以太网等多种标准的业务接口，客户可根据实际业务需要灵活选择对应的接口类型

- 主控板——MCU板

- 单板具备数据交叉、网络管理功能，并且提供8个E1接口，以及4路线速100M以太网透传接口及可选配集成2个PDH光接口，用于对接两台远端PDH设备；

- 与传统PDH、PCM设备相比，传输侧既可用E1铜缆接口，也可为PDH光接口，业务集成度高；

- 单板即可实现全机框的以太网业务汇聚、VLAN、QoS、带宽限速等功能，无需占用额外的业务槽位，节省客户侧的交换机端口资源；

- 提供2048*2048的交换网络，可实现远端设备数据间的交叉连接。

    - 线速以太网PDH光接口板——OLE板

- 单板可提供2个PDH光口，用于对接两台远端PDH设备；

- 支持8个2M及4路线速100M以太网透传业务；

- 单板即可实现以太网汇聚、VLAN、QoS、带宽限速等功能。

    - 综合业务板卡——DV32板

- 单板可提供多达30路PCM窄带数据业务；

- FXS、FXO、二/四线E&M、同/异步V.24、磁石语音接口等多种接口可同时混合配置应用；

- 单块板卡即可实现普通PCM多块板卡的功能，极大地方便端口选择和配置，有效地节省机框业务槽位，从而提高机房的空间利用率。

    - 根据客户需求，提供多种数据接口板卡及音频接口板卡

## 提供多种1+1保护机制，业务安全性高

    - 双主控板1+1保护

    - 双电源板1+1保护

    - 任意两条E1路由1+1保护

    - PDH双光口1+1保护

## 完善的OAM及网管能力，提升故障诊断和业务恢复速度

- 内置误码测试、线路环回等功能；

- 有效区分远端设备掉电、断纤告警；

- 统一的电信级网管，提升客户服务能力，满足SLA协议需求。

# （二）设备结构及部分指标

  - 标准19英寸2U高机框，采用横向插板式结构；

  - 机框分为两个区域：主区域（左边区域）和电源区域（右边区域）；

- 主区域：共三个槽位，可满配三块板卡。1个主控板槽位固定为主控板卡，另外2个通用槽位可混插各类业务板卡。其中1个通用槽位可插备用主控板卡；

- 电源区域：共两个槽位，可满配2块电源板卡，其中一个槽位可插入1块铃流板卡；

- 机框尺寸：（宽×高×深）482mm×89mm×295mm；

- 工作电源：DC -48V（-36V～-60V）；满配功耗：50W；

- 环境要求：工作温度：0℃～45℃，湿度≤90％（无凝结）；

- 满配重量：3kg。

2、光端机设备特性介绍：

——提供1个光纤端口：光口速率155.520Mb/s, SC/FC/ST接口，支持单纤模式，为用户节省传输线路；

——提供2/4路以太网端口，2/4个UTP端口共享光口100M带宽， 支持隔离模式，支持速率10/100Mbps自适应， RJ45 接口，UTP5类线，传输距离最大为100Km，支持自动交叉, 接工作站、PC（DTE）或接集线器和交换机（DCE）时，使用交叉线或直连线均可以正常连接；

——以太网接口支持标准网络协议：

以太网：    IEEE802.3，10Base-T；

快速以太网：IEEE802.3u，100Base-TX；

以太网接口具有自动协商、连接识别功能和端口速率绑定功能；

以太网接口具有数据帧的过滤功能和MAC地址自动学习功能；

以太网接口数据帧的转发：采用存储转发方式，能支持1522字节的数据帧长（VLAN）；

数据传输速率：

以太网：    半双工 – 10Mbps；     全双工 – 20Mbps；

快速以太网：半双工 – 100Mbps；    全双工 – 200Mbps；

——提供4个标称速率为2.048Mb/s±102b/s的E1端口；

——提供2个V.24数据接口：支持同步速率64kb/s，异步速率19.2 kb/s以下；

——提供两个扩展插槽，最多可插两个扩展板：

扩展板一：可选择8路LE或者8路LS, 支持反极计费功能，LS板支持环路和热线工作模式；

扩展板二：支持更为灵活的语音数据接口，可选择以下业务板的一种：

LE板：4路LE接口，支持反极计费功能；

LS板：4路LS接口，支持反极计费功能，支持热线工作模式；

E/M二四线音频接口板：4路E/M二四线音频接口；

V.35板：2路V.35，接口速率n×64kb/s（n＝1～31）；

磁石板：4路MS语音接口；

10Base-T板：1路以太网接口，网桥模式，占用带宽n×64kb/s（n＝1～31）；

V.24板：4个V.24数据接口。支持同步速率64kb/s，异步速率19.2kb/s以下；

G.703板：4路G.703 64kb/s同向数据接口；

X.50板：5路V.24数据接口。支持子速率复接，支持同步或异步速率：

2.4 kb/s、4.8 kb/s、9.6 kb/s、19.2 kb/s、38.4 kb/s；

UIF板：2路UIF数据接口；

——支持串口方式网管，提供2个RS-232接口，1个用于网管，另外1个用于同一机房内设备之间的网管级联，网管系统完成告警管理、配置管理、性能管理；

——支持10Base-T方式SNMP网管，管理能力强，维护简单。

六、其他注意事项：

1、 以上产品保修一年，并由中标供货单位负责安装及维护。

2、 因有线链路租用变更原因，为了确保市公安局设备有线链路使用的连续性，中标供应商必须在裸纤租用前，按福州市局现有2MC联网复用方式提供广州高科通信技术股份有限公司生产的V2020/V2030以太网卡7套（借用），待链路租用及设备安装到位后退还。

3、为保障应急使用，中标供货单位应多配置一台光端机做为备份。

交货地点：业主指定地点

交货期：按合同签订时间

付款方式：验收合格后一次付清