- 附件：

- 一、项目概况：

1、设备总控制价为19.6万元，中标供货方应提供设备安装调试及维护。

2、安装地点：福州高速公路交警支队管辖路段高速公路路面及中心机房。

3、项目内容：

为解决福州高速交警支队卡口测速系统联网的需求，购买一批光传输设备。通过光传输设备来连接支队交通监控指挥中心和各个大队分中心卡口的图像及网络信号。各路段尽量采用节省光纤的链路型光端机传输设备，根据传输距离和光纤资源在福州西、福州北、福州东、和高山站将本路段视频在分中心和站点汇聚，再通过大路数光端机传向福州高速交警支队交通监控指挥中心。

- 整个监控项目设置一个视频监控指挥中心---福州（高速交警支队）监控中心。

- 监控分中心（大队）可通过网络浏览的方式调阅本路段监控图像。并汇聚各自管辖路面的卡口设备传来的信号。

- 所有监控图像上传交警支队监控中心电视墙显示。网络信号进入支队监控网络。

- 对距离太远的路段，可将视频信号在路段分中心汇聚，再上传交警支队监控中心。

- 二、项目需求：

1、福州西分中心：通过光纤收发器将该处网络连接至福州高速交警支队指挥中心。

2、福州北（桂湖）：通过光端机将绕城高速2个点位、沈海高速罗长段1个点位（预留2个点）的图像及数据汇聚至福州北后，再传回指挥中心。

3、福州东（快安）：通过光纤收发器将该处网络连接至马尾。

4、马尾监控中心：转发来自福州北、福州东的信号并传送至指挥中心。

5、福州秀宅监控中心：汇集来自马尾、高山、福州西、沈海高速八车道路段4个点位的信号后通过光纤传送至交警指挥中心。

6、高山分中心：汇集渔平高速2个点、平潭大桥2个点的信号并将信号通过宏路中继、秀宅中转后传送回指挥中心。

7、平潭娘宫分中心：将网络连接至平潭大桥的卡口测速点位上。

8、采用光端机传输的，要求光端机具有模拟视频口，百兆以太网络接口，RS-232或RS-485正反向控制接口。采用光纤收发器的，百兆以太网路数不少于2路。

9、光端机应配置网管型的，以利于进行远程设备诊断。

图示如下：

秀宅（监控中心）

福州东东

福州西29KM

平潭

高山YP-31K

福州北RC-29.5KM

SH1

RC2-45.5K

RC1-42.5KM

YP1

SH9

SH8

SH7

SH6

YP2

50KM

12KM

19KM

11KM

7KM

60KM

24KM

5KM

16KMM

60KM

33KM

60KM

宏路中继

60KM

8KM

YP4

600M

1000M

YP3

福州高速交警支队交通监控指挥中心

马尾中继

8KM

- 三、项目解决方案：

根据需求采用三级传输方案，采用点对点型光端机、节点（级联）式最大10平台光端机。所有光端机都应采用网管软件，通过对传输设备的各个信号接口的监测，来实现对其它连接设备工作状态的监控和管理。 三级传输方式具有以下几种特点：

- 每条光纤上的节点机数量应有预留，以利于后期扩容；

- 每条光纤上节点机之间的间距几乎相等，以利于降低设备传输成本；

- 充分利用了每根光纤资源，降低了光纤的使用总量，节约了光纤成本。

- 光端机应有光电保护，更好地保障了图像等信号的稳定传输。

具体实施：

- 分中心到支队指挥中心采用大路数带以太网光端机传输，节约光纤和设备投入成本。在福州西分中心设置一套光纤收发器，组成一条网络链路，经过秀宅直接传到交警监控中心。

- 沈海路段从SH9到SH6一个点位，组成一条链路，经过秀宅直接传到监控中心。

- 福州北前端SH1、RC1、RC2、采用节点光端机传到福州北监控分中心。福州北经过8路视频光端机光信号传到马尾中继点。通过中继传送到秀宅。

- 福州东和马尾经过一套光纤收发器将网络信号传到福州东。

- 渔平线路通过点对点和节点光端机在高山站进行汇聚，在高山站通过8路视频光端机在宏路中继，再传到交警监控中心。

- 平潭大桥及平潭娘宫通过光纤收发器连接至高山。

- 四、主要设备参数要求

1、  网管型8路视频/音频/数据/以太网光端机

- 功能概述

本类型光端机应采用模块化功能机盘的方式设计，每套视频收发盘可以传输8路非压缩数字视频。盘上最多有2个5针接口，或者1个5针接口和1个RJ45以太网接口。每个5针接口能够配置成1～2路RS-232/485/422数据、2路双向音频、2路单向开关量信号或者2路TTL信号；以太网可以提供10M或100M线速，端口10/100M自适应。视频收发盘可以独立组成一套光端机，还可以配置1～2块扩展盘，传输多路音频、数据、开关量、爱峰对讲、电话等信号。机盘上可以安装网管插件，实现设备网管功能。

2）产品特性

- 工业级设计，SMT工艺

- PAL/NTSC/SECAM全制式兼容

- 支持音频、数据、对讲、开关量、电话扩展

- 10M或100M线速以太网

- RS-485全双工/半双工自适应

- 数据、音频接口为压接端子，接线方便

- 模块化设计，支持带电热插拔，可扩展性强、安装密度高

- Wview电信级统一网管平台

- 电源、链路、视频、数据动态指示

- 电源反极保护、自恢复保险，雷电及浪涌保护

- MTBF大于105小时

- 4U插卡式安装结构

3）技术规格

- 视频指标

信号制式           	PAL/NTSC/SECAM

标称输入输出电平   	1Vp-p

标称输入输出阻抗    75Ω

视频带宽            8MHz

量化等级           	8bit/10bit

微分增益           	＜1%

微分相位 	        ＜0.7°

回波E			   	＜2%kF

亮度非线性			＜3%

加权信噪比 	 		＞65dB

- 以太网指标

速率	10M或100M线速

工作模式	10/100M自适应，全双工/半双工

标准	ANSI X3T12TP-PMD，IEEE 802.3/802.3u

协议     IEEE 802.1q VLAN，IEEE 802.3x全双工流控和Back-Pressure半双工流控

吞吐率	100%

丢包率 	0

- 异步数据

接口类型	RS-232，RS-485/422，Manchester，Biphase

通讯速率	DC～300Kbps

工作模式	反向单工/半双工

误码率	＜10-9

- 音频指标

输入阻抗(Line-in) 	47K，非平衡

输出阻抗(Line-out)	10K，非平衡

标称输入输出电平  	2Vp-p

音频带宽			20Hz～20KHz

采样频率			48KHz

量化等级	      	24bit

加权信噪比  	    ＞85dB

总谐波失真  	    ＜0.1%

- 连接器

视频连接器 		    BNC插座

音频连接器          压接端子台

数据连接器   	    压接端子台

开光量连接器        压接端子台

Ethernet连接器      RJ-45

- 光纤连接器

- FC/PC、ST/PC可选

- 电  源

工作电压		＋5VDC±5％				总功耗			＜10W（单端）

- 外形尺寸   标准19寸机架式安装

- 环境条件

工作温度		－40℃～＋75℃

储存温度		－55℃～＋85℃

相对湿度		0～95%（非冷凝）

2、10路节点型视频/音频/数据/以太网光端机

- 功能概述：

级联型（节点式）数字视频光端机应采用非压缩数字视频传输方式，以TDM（时分复用）技术和ADM（电分插复用）技术相结合。光端机采用1.25G光传输平台，在一芯光纤上可同时传送10路视频信号，支持节点数至少10个，每个远端设备可接入1～6路视频信号，局端设备可实时输出10路视频。

级联型光端机采用模块化设计方式，支持功能扩展。每个远端机单个机盘上可以提供1个100M线速以太网接口，1路RS-485/422共享数据和1路双向音频通道，以及6路独立通道点到点数据。同时，每个远端机和局端机都可以通过增加音频/数据扩展盘的方式传输更多路数音频、数据、开关量等信号。

级联型光端机远端设备应配置光链路保护机盘，能自动隔离故障节点，确保其它节点机正常工作。

级联型光端机可以安装网管插件，实现远端机和局端机网管功能。

- 特性

- 工业级设计，SMT工艺

- 每个远端机可接入1～6路视频信号

- 远端机提供100M线速以太网接口

- 支持多路音频、数据以及开关量扩展

- 数据、音频接口为压接端子，接线方便

- 模块化设计，可扩展性强、安装密度高

- 远端支持太阳能蓄电池供电

- Wview电信级统一网管平台

- 电源、上下链路、视频动态指示

- 电源反极保护、自恢复保险

- 雷电及浪涌保护

- MTBF大于105小时

- 4U插卡式安装结构

3）技术规格

- 视频指标

信号制式           	PAL/NTSC/SECAM

标称输入输出电平   	1Vp-p

标称输入输出阻抗    75Ω

视频带宽            8MHz

量化等级           	8bit/10bit

微分增益           	＜1%

微分相位 	        ＜0.7°

回波E			   	＜2%kF

亮度非线性			＜3%

加权信噪比 	 		＞65dB

- 以太网指标

速率	100M线速

工作模式	10/100M自适应，全双工/半双工

标准	ANSI X3T12TP-PMD，IEEE 802.3/802.3u

协议     IEEE 802.1q VLAN，IEEE 802.3x全双工流控和Back-Pressure半双工流控

吞吐率	100%

丢包率 	0

- 异步数据

接口类型	RS-232，RS-485/422，Manchester，Biphase

通讯速率	DC～300Kbps

工作模式	反向单工/半双工

误码率	＜10-9

- 音频指标

输入阻抗(Line-in) 	47K，非平衡

输出阻抗(Line-out)	10K，非平衡

标称输入输出电平  	2Vp-p

音频带宽			20Hz～20KHz

采样频率			48KHz

量化等级	      	24bit

加权信噪比  	    ＞85dB

总谐波失真  	    ＜0.1%

- 连接器

视频连接器 		    BNC插座

音频连接器          压接端子台

数据连接器   	    压接端子台

开光量连接器        压接端子台

Ethernet连接器      RJ-45

- 光纤连接器

FC/PC、ST/PC可选

- 电  源

工作电压	        ＋5VDC＋5％	        总功耗	        ＜10W（单端）

或：工作电压 	    24V/12VDC±5％	    总功耗	        ＜6W（单端）

- 环境条件

工作温度          －40℃～＋75℃

储存温度          －55℃～＋85℃

相对湿度          0～95%（非冷凝）

3、单路或多路点对点型视频/音频/数据/以太网光端机

- 产品功能

该类型光端机应采用先进的高速数字电复接/分接技术开发的网管型非压缩数字视频光端机。采用模块化功能机盘的设计方式，实现视频、数据、开关量、音频和以太网业务的电信级高可靠性传输，同时满足用户对网络业务管理和应用的差异化需求。

产品应提供电信级高速光电传输平台，支持PAL、NTSC、SECAM全制式兼容，支持同平台多业务灵活配置，支持音频、数据、对讲、开关量扩展。可安装网管插件产品支持电信级统一网管平台，实现系统设备运行维护实时监控。产品支持带电热插拔，具备雷击和浪涌保护等多种保护功能，全面保障不同应用环境稳定运行。

- 产品规格

产品可以分别提供1路视频、1路正向视频1路反向视频、1路半双工RS485数据等接口，且可根据需要扩展正向开关量接口（一卡两机产品）；1路视频、2～3个可选模块接口（可选数据、音频或开关量）、1路10/100M以太网等接口；2～4路视频、4路正向视频4路反向视频、1～3个可选模块接口（可选数据、音频或开关量）、1路10/100M以太网等接口、4路E1接口；8路视频、8路正向视频8路反向视频、1～2个可选模块接口（可选数据、音频或开关量）、1路10/100M以太网等接口、4～8路E1接口；16路视频、2个可选模块接口（可选数据、音频或开关量）等接口。可独立组成一套单/多模光端机，可通过配置1～2块音频/数据扩展板，传输多路音频、数据、开关量等信号。还可配置网管型CWDM视频光端机，CWDM粗波分复用盘可以对4～8个CWDM波长的光信号进行合波，通过单芯光纤输出；也可以将4～8个波长的合波信号分波成独立的波长输出。粗波分复用盘主要用于与采用CWDM技术的光端机配合使用，可以在单芯光纤上传输大路数图像/数据等信号。安装网管插件产品支持网管功能，支持19英寸5U插卡式安装结构，能够适应不同应用场合的传输要求。

- 产品特点

- 视频传输标准超过EIA RS-250C短程视频传输要求

- 兼容PAL/NTSC/SECAM制式

- 电信级设计，表面贴装工艺

- 可灵活配置数据、音频、以太网、开关量等多种不同类型业务

- 支持RS-232、RS-485/422、Manchester、Biphase等多种数据通讯格式

- 可选择10/100M以太网配置

- 可选择4～8个符合G.703标准的E1接口

- 可选择配置网管型CWDM视频光端机

- 模块式设计，便于系统扩展，安装密度高

- 支持音频、数据、对讲以及开关量扩展

- 即插即用，支持带电热插拔，免调试安装

- 具备网管功能，通过WVIEW电信级统一网管平台可监测运行参数

- 电源、光纤链路、视频、数据状态指示

- 具有电源反极保护、自恢复保险、雷击及浪涌保护功能

- 平均无故障时间(MTBF)大于10万小时

- 独立式和5U插卡式安装结构

- 技术参数

| 属性 | 技术指标描述 |
| --- | --- |
| 视频指标 | 信号制式 PAL/NTSC/SECAM 标称输入输出电平 1Vp-p 标称输入输出阻抗 75Ω 视频带宽 8MHz 采样编码 8bit/10bit 微分增益 1% 微分相位 0.7° 回波E 2%kF 亮度非线性 3% 加权信噪比 65dB(8bit)，71dB(10bit) 视频端子 BNC插座 |
| 音频指标 | 输入阻抗(Line-in) 600/47K，平衡/非平衡 输出阻抗(Line-out) 600/10K，平衡/非平衡 标称输入输出电平 2Vp-p 音频带宽 20Hz～20KHz 采样频率 48KHz 量化等级 24bit 加权信噪比 82dB 总谐波失真 0.1% 音频端子 压接端子台 |
| 异步数据 | 接口类型 RS-232，RS-485/422，Manchester，Biphase 通讯速率 DC～250Kbps 工作模式 全双工/半双工 误 码 率 ＜10-9 数据端子 压接端子台 |
| Ethernet | 速 率 100M线速 工作模式 10/100M自适应，全双工/半双工 协 议 IEEE 802.1q VLAN，IEEE 802.3x全双工流控和Back-Pressure半双工流控 吞 吐 率 100% 丢 包 率 0 接口端子 RJ-45 |
| E1接口 | 接口速率 2.048Mb/s±50ppm 码型 HDB3 接口阻抗 75Ω（非平衡） 物理电气特性 符合ITU-T G.703建议 |
| 连接器 | 视频连接器 BNC插座 音频连接器 压接端子台 数据连接器 压接端子台 Ethernet连接器 RJ-45 光纤连接器 FC/PC、ST/PC可选 |
| 电源要求 | 工作电压 AC 220V±20%，50Hz； DC -48V（机架式） ＋5VDC±5％（台式） |
| 工作环境 | 工作温度 －40℃～＋75℃ 储存温度：－55℃～＋85℃ 湿 度 0～95%（非冷凝） |

4、多路百兆光纤收发器（单模单纤）

- 功能概述

该类型光纤收发器为以太网传输媒体转换器，可以高效率地实现10M或100M以太网电口和光口之间的转换。可以提供2个10/100Mbps以太网电口，在客户端可为多个用户或多种服务提供宽带接入。产品应满足体积小巧、AC/DC电源内置、无需配置、安装简单的需求。

产品应提供二个电口之间隔离。

支持单模光纤，光接口支持的传输距离为20km－120km。

- 产品特点：

- 超低位延迟：采用“存储转发”模式，无缝连接不同速率设备。

- 工作模式自适应：支持全双工/半双工自适应模式、支持自动MDI-MDIX。

- 内置MAC地址表：MAC地址自学习、自更新功能。光纤收发器根据MAC地址表转发  该数据包有效缩小广播域。

- 速率限制功能：支持端口限速，最小颗粒度为128kbps。支持IEEE 802.3x流量控制。支持IEEE802.1p，支持COS。

- 弹性缓存技术：交换机出现端口拥塞时，收发器把发往该端口的数据会被存入缓存，从而不会出现丢包情况；减少高速设备与低速设备互联时高速设备的对网络的等待时间。

- 性能指标

| 特性指标 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 传输模式 | 全双工，10/100Mbps |
| 传输方式 | 存储转发 |
| 最大过滤速度 | 148800pps（100M） |
| 以太网电接口属性 |  |
| 接口类型 | RJ45接口 |
| 接口标准 | IEEE802.3ab 、IEEE 802.3 |
| 以太网光接口属性 |  |
| 接口类型 | SC/FC/ST接口 |
| 接口标准 | IEEE802.3 |
| 波长 | 850nm 1310nm 1550nm |
| 发送光功率 | 单模：最大 0dBm，最小 -17dBm； 多模：最大 －14dBm，最小 -20dBm； |
| 光纤 | 单模光纤 多模光纤 |
| 电源要求 | 220V产品：176～264V，50～60Hz -48V产品：-36～-72VDC |
| 工作环境 | 工作温度：-10～50℃ 储存温度：-25～65℃ 工作湿度：10～90%，无霜 |
| 最大功耗 | 桌面型产品：4W |

- 五．设备配置参考清单

| 序号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沈海 |  |  |  |
| 1 | 1路视频+1路总线控制数据+1路以太网节点光端机远端机（30KM) | 台 | 3 | SH9、SH8、SH7 |
| 2 | 1路视频+1路总线控制数据+1路以太网节点光端机远端机（30KM) | 台 | 1 | SH6(本次不做保护，最大可传输60KM，后期接入其它节点时开启保护功能后，传输距离为30KM |
| 3 | 10路视频+1路总线控制数据+1路以太网节点光端机局端机(30KM) | 台 | 1 | 预留3路视频（安装在交警中心）、、 |
|  | 福州北分中心 |  |  |  |
| 4 | 1路视频+1路总线控制数据+1路以太网节点光端机远端机（30KM) | 台 | 3 | SH1、RC2、RC1 |
| 5 | 10路视频+1路总线控制数据+1路以太网节点光端机局端机(30KM) | 台 | 1 | 预留7路视频（安装在福州北） |
| 6 | 8路视频+1路数据+1路以太网光端机发射机（80KM） | 台 | 1 | 单光口，预留5路视频 |
| 7 | 2U机架 | 台 | 1 | 福州北 |
|  | 高山站 |  |  |  |
| 8 | 2路以太网收发器(单模单纤20KM) | 套 | 3 | YP3、YP4、平潭 |
| 9 | 1路视频+1路数据+1路点对点以太网光端机(60KM) | 套 | 1 | YP1 |
| 10 | 1路视频+1路数据+1路以太网光端机(20KM) | 套 | 1 | YP2 |
| 11 | 8路视频+1路数据+1路以太网光端机发射机（80KM） | 台 | 1 | 双光口，预留4路视频 |
| 12 | 2U机架 | 台 | 1 | 高山站 |
|  | 宏路中继站 |  |  |  |
| 13 | 8路视频+1路数据+1路以太网光端机中继器（80KM) | 台 | 1 | 单模单纤 |
|  | 马尾中继站 |  |  |  |
| 14 | 8路视频+1路数据+1路以太网光端机中继器（80KM) | 台 | 1 | 双光口，马尾站 |
|  | 福州东分中心 |  |  |  |
| 15 | 2路以太网收发器(单模单纤20KM) | 套 | 1 | 单模单纤福州东、马尾 |
|  | 福州西分中心 |  |  |  |
| 16 | 2路以太网收发器（单模单纤80KM） | 套 | 1 | 单模单纤福州西、交警支队 80KM |
|  | 交警支队监控中心 |  |  |  |
| 17 | 8路视频+1路数据+1路以太网光端机接收机（80KM） | 台 | 1 | 单模单纤、马尾 |
| 18 | 8路视频+1路数据+1路以太网光端机接收机（80KM） | 台 | 1 | 单模单纤、高山 |
| 19 | 4U机架 | 台 | 2 |  |

- 六、售后服务及保修

1、技术服务要求

故障诊断：免费提供在线、电话系统故障诊断、设备故障诊断。在紧急情况下可提

供工程师现场故障诊断。

故障解决：及时、准确提供在线、电话或现场协调帮助解决系统故障及设备故障。

技术咨询：免费提供在线、24小时电话技术咨询。

技术解决方案：根据客户具体要求，及时、准确提供技术解决方案。

软件升级：为客户及时、免费提供软件升级。

备件更换和返修：公司应在福建省福州市设有办事处，常驻有工程服务人员，建有备品备件库。在备件库中包括的设备，可在6小时提供备件更换。设备返修时投标商应保证在收到返修件三个工作日内修好发出。

2、服务响应

提供全天7×24小时候热线电话支持。当电话不能解决问题时，投标商应迅速派人到现场。如果还不能解决问题，应由投标方提出解决方案，并增派技术人员在48小时内赶赴现场。

3、设备保修

投标商对所有的产品均应提供三年保修终生维护。自设备交货之日起三年内，由于设备本身(硬件、软件)的原因造成故障，投标方将免费维修或更换。由于不可抗拒的外部因素（如雷击、台风）或人为因素（如使用不当、无关人员破坏性操作）以及超过保修期，由投标商提供有偿终身维护维修，对于维修产品只收取材料的成本费。

设备软件部分提供终身免费升级服务。