竞价采购货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 技术参数及配置要求 | 数 量 | 最高控制价（元） | 交货期 | 付款方式 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 投影机 | 详见附件 | 1台 | 199800 | 按合同签订时间 | 货到后先付总货款的50%，安装完毕并验收调试合格后付清余款 | 业主指定地点 |
|  | 2 | 吊架 |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 3 | 工程费用 |  | 1套 |  |  |  |  |

附件：

- 投影机技术参数及配置要求：

松下工程投影机：PT-FDX90

芯片技术：  DMD™芯片0.7" (对角线) DLP™ 4:3；

光源技术： 300W UHM™  x 2 (双灯系统)

亮度输出： 8,000流明

均匀性：   90%

对比度：   2,000:1

物理分辨率：RGB 1,024个x 768像素；视频560电视线

液冷系统直接冷却DLP芯片，使设备在0-45度高温环境下工作，37db低噪音运行；

采用双灯系统，能够实现7*24小时连续运行；

采用自动清洁过滤器（ACF）,免除日常维护，防止灰尘进入投影机的内部；

支持强光色彩补正功能，在明亮环境下图像清晰可见；

图像细节清晰处理器；

全10比特图片处理系统；三维色彩管理系统，直接断电保护，动态锐度控制，数字降噪，IP转变技术；

镜头采用中心对称设计，镜头水平移动±10%，垂直移动50%，梯形校正±40%；

可通过局域网遥控和监视，兼容PJ LINK™，多台投影机控制软件；

内置多画面拼接系统，能够边缘融合、色彩匹配、多画面处理；

设备可前后旋转360°安装；

支持待机模式；

服务要求

包含投影机6米内投射250英寸画面所需的配件耗材；包含高视角无缝投影幕一张，黑边延长1.0米；所有配置必须在生产厂商预装出厂，保证完整包装不开封，不接受供应商的私自拆封改配，并提供3C、环保、彩页盖厂家原章、供货证明并提供机身序列号确保货物的品质；厂家授权工程师免费上门安装调试培训； 整机生产商整机保修3年灯泡1年原件；提供当地售后站5年免费上门维保承诺函；

收到中标通知书2日内提供新机测试，3日内安装到位；

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；

- 吊架技术参数及配置要求：

松下工程投影机：PT-FDX90L专用吊架

- 工程费用技术参数及配置要求：

改造项目中所需的脚手架搭盖，焊接、控制线、视频线缆、投影机电源、投影机视频数据工程用线缆，音视频矩阵、及防突波防雷击电源装置，PVC管、辅材、吊顶的改造、割槽、修复，检修口安装、运输、调试等；收到中标通知书，当日内签订合同并查看场地，次日提供安装计划表，3日内所有设备安装到位满足使用要求；

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；