| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 技术参数及配置要求 | 数 量 | 最高控制价（元） | 交货期 | 付款方式 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 投影机 | 详见附件 | 2台 | 100000 | 按合同签订时间 | 货到后先付总货款的50%，安装完毕并验收调试合格后付清余款 | 业主指定地点 |
|  | 2 | 投影幕 |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 3 | VGA矩阵 |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 4 | AV矩阵 |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投影幕 |  | 2幅 |  |  |  |  |
|  | 6 | 会议无线话筒 |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 7 | 啸叫抑制器 |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 8 | 镜头 |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 9 | 吊架 |  | 2套 |  |  |  |  |
|  | 10 | 无线音视频传 |  | 1套 |  |  |  |  |

竞价采购货物一览表：

附件：

- 投影机技术参数及配置要求：

投影机：PT-BX30

投影技术：3片透射式LCD（LCD尺寸0.63英寸）控制板；

亮度要求：3500 ISO流明；

分辨率：1024*768 ；

对比度：500 ：1；

灯泡：220W UHM聚光灯；

灯泡寿命：标准模式3000小时寿命；

整机中文触摸控制键、中文菜单；

具有提高投影效果亮度感以及对比度感的强光感应技术（Daylight View Basic）；

安全断电保护功能，意外断开电源保证投影机风扇继续工作不少于10秒（样机测试时演示以上几个功能）；

标配：外置强化微孔静电防尘过滤网（采用离子吸附技术）、电源安全锁；

服务要求

收到中标通知书2日内提供新机测试，3日内安装到位，并符合使用要求；含安装所需要线材、辅材、防突波防雷击电源装置一个，所有配置必须在生产厂商预装出厂，保证完整包装不开封，不接受供应商的私自拆封改配，并提供3C、环保、彩页盖厂家原章、供货证明并提供机身序列号确保货物的品质；厂家授权工程师免费上门安装调试培训； 整机生产商整机保修3年灯泡1年原件；提供当地售后站5年免费上门维保承诺函；

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；

- 投影幕技术参数及配置要求：

250寸电动幕（幕布无拼接）

布底料采用玻纤布质高温不易变形，操作平稳宁静，高增益，寛视角；管状电机上下翻转寿命不低于10万次；菱形外观，材料：采用1.2MM优质冷轧钢板制造；表面处理：表面采用脱脂/除酸/磷化静电喷漆；表面采用环保金茂塑粉静电喷塑。表面颜色采用灰白色系喷塑处理，表面附着力高，非人为因素3年以上防锈质保；

标配2.4G豪华型无线投影幕遥控器，幕布黑边80厘米；

服务要求

收到中标通知书2日内提供幕布测试，3日内安装到位

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；

- VGA矩阵技术参数及配置要求：

ITAV 矩阵：VGA0808

视频同步或分离切换等功能；

切换速度小于200M/S；

8路视频输入和输出端采用的DB15接口；

带有断电现场保护功能；

通过IT-MATRIX SOFT软件可实现一个串口连接多台矩阵的级联控制；

强大的软件控制功能，电脑可通过一个RS-232可级联多台矩阵进行独立控制；

面板具有按键反馈灯，具有操作指引和操作查询，具有有232信号输入反馈；

LCD液晶同步显示功能；

强大的安全权限控制，可实现键盘锁定，密码设置等相关功能；

特设的存储/调用功能，方便用户操作；

设定LCD背光开闭时间；

具有信号反馈功能；

与中控连接可实现联动功能，串口具有自动识别显示功能；

带宽：350MHz-0.1dB带宽，支持720线及以上的视频；

采用黑色磨砂拉丝电铝制机箱；

高强防静电抗干扰功能。

服务要求

收到中标通知书2日内提供新机测试，3日内安装到位；

提供3C、环保、彩页厂家原章、供货证明并提供机身序列号确保货物的品质；

厂家授权工程师免费上门安装调试培训；

- AV矩阵技术参数及配置要求：

ITAV矩阵 ：AV0404

音视频同步或分离切换等功能；

切换速度小于200M/S；

4路视频输入和输出端采用的BNC接口，4路音频输入输出接口为5PIN凤凰端子；

带有断电现场保护功能；

通过IT-MATRIX SOFT软件可实现一个串口连接多台矩阵的级联控制；

强大的软件控制功能，电脑可通过一个RS-232可级联多台矩阵进行独立控制；

面板具有按键反馈灯，具有操作指引和操作查询，具有有232信号输入反馈；

LCD液晶同步显示功能；

强大的安全权限控制，可实现键盘锁定，密码设置等相关功能；

特设的存储/调用功能，方便用户操作；

设定LCD背光开闭时间；

带宽：150MHz-0.1dB带宽，支持720线及以上的视频；

采用黑色磨砂拉丝电铝制机箱；

高强防静电抗干扰功能；

收到中标通知书2日内提供新机测试，3日内安装到位；

提供3C、环保、彩页盖厂家原章、供货证明并提供机身序列号确保货物的品质；

厂家授权工程师免费上门安装调试培训；

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；

- 投影幕技术参数及配置要求：

140寸画框幕

采用柔性特级幕,低反射,增强对比度,充分还原自然色彩.弹力拉线自绷紧系统,可随幕面的平整度任意调整,能自动消除一般银幕很难消除的"立波纹",使幕面平整如镜. 采用特种PVC复合材料双面覆合精制而成，背面为黑色反透光平滑PVC复合层，投影面为高清复合半亚光压花纹理PVC复合成，有效消除光波纹和光晕效应，放映时用相机拍摄的图片,图像清晰饱满, 楚楚动人.航空级铝镁合金材料做成的豪华壳体外包黑色绒布.

服务要求

收到中标通知书2日内提供幕布测试，3日内安装到位

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；

- 会议无线话筒技术参数及配置要求：

BAOMIC  DX4

接收机:工作频率：VHF170—270MHz；

采用石英晶体频率稳定系统；

4频道自由选择；

率稳定度：±0.002%杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制音频动态扩展及自动电平控制电路

话筒开启时，话筒音头指示灯点亮；

欠压时，有低电告警指示灯；

服务要求

收到中标通知书2日内提供设备测试，3日内安装到位

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；

- 啸叫抑制器技术参数及配置要求：

BENDA  B670

1．内置高保真数字移频器，采用主动式防啸叫技术，使输出的峰点与反馈频率的峰点不是同一频率，从而抑制了啸叫的可能。

2．内部采用六段全频宽衰减式均衡器调节电路，可对啸叫区域频段进行适当衰减，防啸叫效果显著。

3．内部采用先进高低切技术，可根据情况限制音响频宽，从而减少了反馈的可能。

服务要求

收到中标通知书2日内提供设备测试，3日内安装到位

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；

- 镜头技术参数及配置要求：

镜头ET-DLE080C

(变焦镜头，0.8-0.9:1)

服务要求

收到中标通知书2日内提供镜头测试，3日内安装到位

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；

9、吊架技术参数及配置要求：

松下PT-BX30投影机专用吊架

10、无线音视频传输设备技术参数及配置要求：

GX-N6800

有效传输距离、接收距离有障碍状态下不低于500米；

服务要求

收到中标通知书2日内提供设备测试，3日内安装到位

以上参数/要求如有不符，可无条件退货；