附件：

一、项目概述

本次采购项目为楼宇智能化实训室设备采购项目，此项目实际为采购人原有楼宇智能化实训室的完善设备，需与原来的楼宇智能化实训室设备结合使用，并保证新设备与原有设备的兼容性，其中有部分设备需要应用到校园安防系统工程，与采购人校园安防系统工程相结合，形成案例教学，投标人所投的设备必须保证与原有校园安防系统设备的兼容性。因此项目为原项目的二期项目，请潜在投标人自行联系采购人，前往实地堪查现场，由采购人提供使用方案，投标人中标后提供设计施工图纸，经采购人同意后实施。同时，各投标人还应根据采购人的要求，提供整体的楼宇安防系统实习教学方案的设计。

所投货物为通过合法渠道获得的全新原装未启封的货物(未经使用和非展览会展示样品货物，外观无刮、碰痕迹等)。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验，软件（若有）应为功能齐全的最新版本。

二、项目内容及货物详细配置、主要技术指标及要求：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 8口，1000M | 套 | 1 | 神州数码、星网锐捷、华三 |
| 2 | 液晶监视器 | 面板尺寸 18.5英寸,宽屏 ·屏幕比例 16：9,最佳分辨率 1366 x 768 ·响应时间 5ms,点距 0.300mm,色数 16.7M,亮度 250cd/m2。 | 套 | 1 | HP、三星、LG |
| 3 | 智能化球型摄像机 | H.264压缩格式，27倍光字变焦，一休机芯，焦距f=3.2-86.4mm,1/4” CCD 480线，内置旋转台水平：355度，上下90度。支持转速15度/秒，垂直：15度/秒，支持64个预值位自动巡航。 | 套 | 1 | 明景、景阳、宏辉 |
| 4 | 半球摄像机 | 支持802.11b/g协议,2.4GHz,无线距离最大100米，M-JPEG压缩格式，CMOS 300,000 画素，VGA(640*480),CIF(320*240), QCIF(160*120)，内置旋转台(水平:270度,上下:90度)，10颗Φ5红外灯,夜视距离8米，支持声音监听、对讲，内置麦克风、喇叭，支持4个用户同时在线浏览。 | 套 | 1 | 明景、景阳、宏辉 |
| 5 | 红外摄像机 | 支持802.11b/g协议,2.4GHz,无线距离最大100米，M-JPEG压缩格式，CMOS 300,000 画素，VGA(640*480),CIF(320*240), QCIF(160*120)， 24颗Φ5红外灯,夜视距离20米，支持声音监听、对讲，内置麦克风、喇叭，支持4个用户同时在线浏览。 | 套 | 2 | 明景、景阳、宏辉 |
| 6 | 通信座 | 联接巡更棒与管理器通迅，传输数据。 | 套 | 2 | 凯和、兰德华、泰格 |
| 7 | 巡更棒 | 双锂电池支持，60毫安的工作电流下，无须连接传输器就可用线传输。 | 组 | 2 | 凯和、兰德华、泰格 |
| 8 | 信息钮 | ID钮，工程塑料封装存储芯片，具有防水防震.坚固耐用等功能，可隐蔽安装.每6张为一组。 | 组 | 2 | 凯和、兰德华、泰格 |
| 9 | 智能 报警主机 | 实训专用智能报警主机。安装孔距200X200毫米。外置专用接线端子，适合2000次接线，接线端子可更换总线报警主机+双总线驱动器。 | 台 | 1 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 10 | 主机键盘 | 报警专用键盘。 | 个 | 1 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 11 | 地址模块 | 分配防区地址的作用。 | 块 | 15 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 12 | 报警软件 | 可用于做电子地图和防区管理。一套软件最多可管理10台总线主机。 | 套 | 1 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 13 | 烟感探测器 | 监测面积：20平方米；手动测试、自动复位；光电传感器；声光报警；超薄结构设计、大方典雅；环境适应性强；SMT工艺制造，稳定性强；防尘、防虫、抗白光干扰设计；执行标准：GB4715/EN54-7/UL268。 | 个 | 2 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 14 | 红外探测器 | 双元红外+智能数码分析，壁挂式1.2米、2.3米、3米，探测正前方可达18m，探测器45°方向可达25m（max）。 | 个 | 2 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 15 | 红外对射探测器 | 双光束室外探测距离60米。不得低于艾礼安、博世、霍尼韦尔的标准 | 个 | 2 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 16 | 探测器支架 | 分为T型号和L型号。 | 个 | 2 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 17 | 玻璃破碎探测器 | 9～15VDC（典型值12VDC），静态工作电流≤15mA，报警状态工作电流≤80mA。 | 个 | 2 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 18 | 门磁 | 无线发射距离＞60米（总线主机没有无线功能）朔料木门磁。 | 个 | 1 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 19 | 声光警号 | 额定电压(VDC):12 ；额定电流(mA):300 ；工作电压范围(VDC):6-15。 | 个 | 1 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 20 | 通信线材 | RVVP2*1.0 国标带屏蔽线（主机必须使用此类线材）。 | 批 | 1 | 宇洪、海星、粤成 |
| 21 | 手动 紧急按钮 | 连接方式：COM.,N/O，额定电流 ：300(mA) ，额定电压(VDC)：250。 | 个 | 2 | 艾礼安、博世、霍尼韦尔 |
| 22 | 智能可视对讲室外主机 | 开孔尺寸：293×120㎜，支持楼型：48×32户、64×8户、8×64户、32×16户，电 源：由SJDY-1K-XD供给，功 耗：待机时＜0.5W，工作时6W（最大） CCD最低照度：0.1LUX（带红外补光），CCD分辨率：水平＞420线，CCD镜头：1/3英寸，92度广角。 | 台 | 2 | 韩弛、松佳、视得安 |
| 23 | 层间分配器 | 可视分线器-146面板；解码及视频信号切换；电源：无电待机，总线供给；功耗：待机0W、工作0.4W；分支数：1～4路用户；主要功能：解码及视频信号切换。 | 台 | 2 | 韩弛、松佳、视得安 |
| 24 | 非可视 室内分机 | 电源：呼通后由总线供给；功耗： 无电待机，工作：0.25W；失真：≤5%；振铃声级：≥70dB(A)；工作温度：-10℃～+55℃；接线芯数：2芯屏蔽线（无极性）；外形尺寸：80x210；主要功能：对讲、开锁、报警。 | 台 | 2 | 韩弛、松佳、视得安 |
| 25 | 可视 室内分机 | 电源：总线供给；待机功耗：0（无电待机）；工作功耗：5W；振铃声级：≥70dB(A)；工作温度：－10℃～＋55℃；显示屏：4英寸彩屏／黑白显像管；解析度：11万像素（彩色）／＞400线（黑白）；显示器启动时间：＜4秒（黑白）；接线芯数：4芯；主要功能：对讲、监视、开锁、呼叫报警；扩展功能：一拖多、八防、信息发布、紧急按钮。 | 台 | 2 | 韩弛、松佳、视得安 |
| 26 | 彩色球机 | 影像感应器 1/4英寸Interline Transfer CCD ，像素 PAL:752(H) x 582(V) NTSC:768(H) x 494(V) ，水平解析度 500TV线彩色，570TV线黑白 ，视频输出 复合视频信号 1.0Vp-p(75欧,BNC) ， 彩转黑功能日/夜彩色黑白自动转换（双滤光片切换），最低照度 彩色0.7Lux/F1.8（50 IRE），黑白0.02Lux/F1.8（50 IRE） ，·白平衡控制 自动追踪白平衡，自动白平衡控制，手动 背光补偿 低，中，高，关 ，焦距范围 f=3.8至38mm（F1.8至3.2） ，手动速度 0.5度/秒~360度/秒连续可调 ，预置速度 最大360度/秒 ，·旋转 水平360度连续旋转，垂直180度旋转（电子翻转） ，变焦 总变焦：100×（10×光学变焦，10×数码变焦） 。 | 台 | 1 | 明景、景阳、宏辉 |
| 27 | 半球摄像机 | 成像器件 1/3″SONY CCD，信号系统 PAL 或 NTSC制式，有效像素 PAL：500(H)×582(V)；NTSC：510(H)×494(V)，清晰度 420 线，最低照度 0.3Lux/F1.2（红外灯关闭），0Lux（红外灯开启），SONY SS-11R DSP，夜视距离 10-15米，日夜转换 照度低于1-3 Lux/F1.2时，图像自动由彩色转换为黑白。 | 台 | 1 | 明景、景阳、宏辉 |
| 28 | 枪式摄像机 | 成像器件1/3″SONY CCD，信号系统 PAL 或 NTSC制式，有效像素PAL:500(H)×582(V)NTSC:510(H)×494(V)，清晰度450 线，最低照度 0.3Lux/F1.2，信噪比 大于 48dB ·控制方式 拨码开关，电子快门 1/50～1/100,000秒(PAL), 1/60～1/100,000秒(NTSC)。 | 台 | 1 | 明景、景阳、宏辉 |
| 29 | 红外摄像机 | 1/3″SONY SUPER HAD CCD，夜视距离40—50米；0Lux，红外灯开启；NEXTCHIP DSP；CS接口IR定焦镜头（12，16mm）；DC12V输入。 | 台 | 2 | 明景、景阳、宏辉 |
| 30 | 壁挂音箱 | 10W | 个 | 2 | 迪克、腾高、湖山 |
| 31 | 天花喇叭 | 6W | 个 | 2 | 迪克、腾高、湖山 |
| 32 | 室外音柱 | 20W | 个 | 2 | 迪克、腾高、湖山 |
| 33 | 话筒 | 广播专用话筒大口 | 个 | 1 | 迪克、腾高、湖山 |
| 34 | 红外智能球型摄像机 | 红外灯效能高，照射距离在100米以上，防护性能达到IP66 ，具有断电记忆恢复功能，内置27倍变焦镜头，f=3.3mm～89.1mm，64个预置位任意存贮，4组巡航组，支持360°扫描，支持看守位功能。 | 台 | 7 | 明景、景阳、宏辉 |
| 35 | 红外一体化摄像机 | 1/3″SONY SUPER HAD CCD，水平分辨率540线，夜视距离40—50米；0Lux，红外灯开启；NEXTCHIP DSP；CS接口IR定焦镜头（12，16mm）；DC12V输入。 | 台 | 28 |  |
| 36 | 球机专用电源 | 标配 | 台 | 7 | 明景、景阳、宏辉 |
| 37 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 台 | 28 |  |
| 38 | 16路数字硬盘录像机 | 支持1路D1+3路CIF实时或4路D1非实时编码；H.264(Main Profile)/JPEG视频压缩标准；支持多工操作；支持4路CIF同时回放；支持双码流；支持PPPoE、DDNS、DHCP等多种网络协议；支持邮件功能；支持手机浏览；支持内置WEB预览功能，可进行IE访问；可预置120条计划任务。 | 台 | 3 | 星网锐捷、景阳、大立 |
| 39 | 硬盘 | 1000G 不得低于希捷、西数、日立的标准 | 台 | 4 |  |
| 40 | 显示器 | 18.5英寸,宽屏 ·屏幕比例 16：9,最佳分辨率 1366 x 768 ·响应时间 5ms,点距 0.300mm,色数 16.7M,亮度 250cd/m2。 | 台 | 3 | HP、三星、LG |
| 41 | 摄像机支架 |  | 个 | 28 | 明景、景阳、宏辉 |
| 42 | 控制台 |  | 台 | 1 | 安保、鑫盈科、金盾 |
| 43 | 双绞线视频传输器 | 101PVD | 对 | 35 |  |
| 44 | 视频光端机 | 支持视频无损再生中继， 支持任何高分辨率的视频信号， 无模拟光端机的交调干扰，兼容PAL、NTSC、SECAM制式。 | 对 | 1 | 飞鸿、科为、恒信科通 |
| 45 | 稳压器 | JJW/5KW | 台 | 1 | 易事特、CPC、梅兰日兰 |
| 46 | 防砸铁箱 | 冷扎钢材料 | 个 | 12 |  |
| 47 | 视频线 | SYV75-5(96) | m | 500 | 宇洪、海星、粤成 |
| 48 | 电源线 | RVV2*1.0 | m | 2800 | 宇洪、海星、粤成 |
| 49 | 控制线 | RVVP2*1.0 | m | 800 | 宇洪、海星、粤成 |
| 50 | 视频传输双绞线 |  | m | 4000 | 宇洪、海星、粤成 |
| 51 | PVC管 | DN25 | m | 3000 | 上智、朝兴、亚通 |
| 52 | 硬盘 | 320G | 个 | 1 | 三星、西部数据、希捷 |
| 53 | 草地破路修复 |  | m | 600 |  |
| 54 | 水泥路面破路修复 |  | m | 50 |  |
| 55 | 辅材 | BNC，胶布等配件 | 项 | 1 |  |
| 56 | 工程施工费 |  | 项 | 1 |  |

- 注：投标人要满足以下五点要求，否则视为不实质响应。

- 1、新系统要与原系统兼容。

- 2、软件必须是有授权的功能齐全的最新版本。

- 3、经采购人同意，投标人中标后可采用质量超过原指定品牌的产品。

- 4、施工安装应符合国家标准。

- 5、投标人要提供实习教学方案与实习指导教材。

- 三、售后服务要求

- （1）成交人须对其所供设备须提供不少于壹年保修期，保修期从项目验收合格之日起算，否则视为无效投标。质量保修期内，本次采购设备运行中发生任何故障，在接到用户故障通知后4小时响应、8小时内应委派专业技术人员到现场修复，24小时内无法修复，成交人应提供与设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的产品，以确保整个系统能正常运转，其中发生一切费用由成交人承担。

- （2） 保修期内成交人未能按时履行保修服务承诺的，用户方有权另找第三方进行维修，其费用由成交人承担。

- （3）保修期内成交人有责任免费向用户方提供技术支持。

- （4）在保修期内任何需要送至成交人或厂家维修的设备，均由成交人或保修服务商上门提取和送回，期间发生的丢失、损坏等由提取或送回由成交人负责承担。

- （5）报价人也可视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- （6）技术培训：根据投标货物特点及技术要求，成交人应对买方的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由卖方负责在设备安装现场对买方技术、管理人员组织技术培训，人数不限。报价人应根据上述要求在报价文件中提供详细的培训计划和内容。

四、交货期与交货时间

（1）交货时间：合同签订生效后30日内全部货物交货且安装验收完毕。

- （2）交货地点：福建技师学院（以合同签订的具体地址为准）。

- 五、货款支付方式

- 合同生效且所有货物进场后支付合同总金额30%的货款, 所有货物安装调试后支付合同总金额35%的进度款，最终验收合格后支付合同总金额30%的验收款，余款5%作为质保金一年后付清。