附件：航海仪器实训室设备仪器采购项目技术指标及项目要求

一、项目概述

本次采购项目为航海仪器实训室设备仪器采购项目，投标货物为通过合法渠道获得的全新原装未启封的货物(未经使用和非展览会展示样品货物，外观无刮、碰痕迹等)。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验，软件（若有）应为功能齐全的最新版本。

二、招标货物详细配置、主要技术指标及要求：

根据《中华人民共和国交通运输部令2009年第10号》 附件 1 海船船员培训场地、设施、设备标准中关于电罗经的要求--“3种不同系列各1台”。目前，我院已经有其中2种系列，缺斯伯利系列罗经1台，故本次招标的电罗经设备，为斯伯利系列电罗经。

- 总体要求：真设备全为新设备，在安装之后必须符合以下要求

- GPS设备应能满足真实船舶使用的GPS的全部功能。

- GPS至少两台带有DGPS功能。

- 电罗经应具备真实船舶使用电罗经的全部功能。

- 数字电罗经应包括分罗经。

- 数字电罗经的主罗经应可以带一路模拟信号的分罗经。

- GPS参数如下：

Receiver 12 discrete channels all-in-view, C/A code

RX Frequency L1 (1575.42 MHz)

Time to First Fix 12 s (Warm start)

Tracking Velocity 900 kt

Geodetic System WGS-84 (NAD-27 or others selectable)

Update Rate 1 s

Positioning Augmentation（增强定位）

DGPS（差分GPS）

Reference Station（参考站）: Automatic or manual selection（自动或人工选择）

Frequency Range（频率范围）: 283.5 - 325.0 kHz (all ITU regions)

Format（格式）: RTCM SC-104 Ver 2.0 Type1, 7, 9, 16

WAAS（广域增强差分）

Standard fitted in display unit（标准配备显示单元）

Accuracy（精度）

GPS: 10 m (95%)

DGPS: 5 m (95%)

WAAS: 3 m (95%), limited coverage（有限覆盖区域）

SOG（对地航速）: ±0.001 kt (calm sea)

COG（对地航向）: ±3° (SOG 1-17 kt), ±1° (SOG > 17 kt)

Display（显示单元）

6” LCD (120 W, 91 H mm),

320 (H) x 240 (V) pixels,

L/L resolution（L / L分辨率）: 0.001 min

Display Modes（显示模式）

VideoPlotter（视频标绘模式）, Highway（高速公路模式）, Text（文本模式）, Steering（操舵模式）

VideoPlotter

Scale（尺度）: 0.02 to 320.0 nm,

Plot Interval（标绘时间间隔值）: 1 s - 60 min or 0.01-99.99 nm

Memory Capacity（存储容量）

2,000 points for ship's track and marks（2000个船舶标志点）, 999 waypoints with comments（999个航路点，包括说明）, 30 routes (containing 30 waypoints/route)（30条航线）

Alarms（报警功能）

Arrival（抵达报警） anchor watch（锚位监视报警）, XTE（偏航报警）, speed（速度报警）, time（时间报警）, water depth（水深报警）, trip,DGPS（差分报警）, WAAS(广域增强差分报警)

Integrity indication（完整性提示）

Safe（安全）, Caution（警告）, Unsafe at accuracy level of 10 m or 100 m（在精度10米或100米级别不安全）

- 电罗经技术参数：

Performance（性能）

Linear mean settle（线性方式）

point error < 0.1° secant latitude （指向误差< 0.1°x secLat）

Static error < 0.1° secant latitude （静态误差< 0.1°x secLat）

Dynamic error < 0.4° secant latitude（动态误差< 0.4°x secLat））

Performance in accordance with IMO A. 424(XI), A.694(17), IMO A. 821(19) and ISO 8728（性能符合IMO A. 424(XI), A.694(17), IMO A. 821(19) and ISO 8728标准）

Freedom of Roll and Pitch（自由度）

NAVIGAT X MK 1  Mod. 7 ±90°

NAVIGAT X MK 1  Mod. 10 ±40°

Power Requirements（电源）

24 V DC (18 V to 36 V)（直流24V，18V到36V）

and/or 115/230 V AC ±10%   50 Hz / 60 Hz（或50/60赫兹 115/230V ±10% 交流电）

The single-unit gyrocompass includes automatic switch-

over to 24 V emergency power supply in accordance with

GMDSS Rules for INMARSAT/SES Terminals.（陀螺罗经能在紧急状态下自动切换至直流24V应急电源，符合GMDSS对海事卫星船站终端的要求）

Data Outputs（数据输出接口）

（标配接口）

NMEA TTL

Sensor data  4

RS 422

IEC 61162-1

Fast

RS 422

Superfast

IEC 61162-2

Selectable（可选接口）

RS 422

6 steps/°

Rate of turn

Status signals

Alarm signals

Data Inputs（数据输入接口）

Position

Speed

Rudder angle

Rate-of-turn time constant

Heading from 2nd gyro

Magnetic compass heading（磁罗经航向）

Steering mode status

External heading

source status

Operational Data（运行需求）

Ambient temperature range operation（工作温度范围） 	-10°C to +55°C

Storage（存储温度范围）  -25°C to +70°C

(without supporting fluid)（无支承液体）

Settling time（稳定时间 		≤ 3 hours (0.7°)

Maximum deviation after a

power interruption of 3 min. （断电3分钟后最大偏差）≤ 2°

Gyrocompass follow-up rate（随动率） 			100°/sec.

Heading display（航向显示） 		digital with 4 digits（四位数字）

Power failure alarm（电源报警） 		visible and audible and

potential-free contact,

max. current 2 A,

max. voltage 250 V（声光报警，最大电流2A，最大电压25V）

Mean time between failure（平均无故障时间） 40 000 hours (MTBF) （40 000消失）

North speed error correction（真北速度纠错）:

Standard（标准）: 	static, input IEC 61162-1, or manual.（静态，输入IEC 61162-1，或人工）

Optional（可选）: 	dynamic, input IEC 61162-1, or manual.（动态，输入IEC 61162-1，或人工）

Built-in test equipment（内置测试设备） 			standard（标准）

Power Consumption（耗电量） 					DC 		AC

Start-up（启动） 								80 W 		125 VA

Operation（工作） 							   45 W 		 75 VA

Each analogue repeater（每个模拟复示器）		 7 W 		  7 VA

Each universal digital repeater（每个数字复示器）7 W 		  7 VA

Protection Grade（防护等级）

Gyrocompass 		IP 23

in accordance with

DIN 40050

Environmental Requirements and EMC（环境要求）

in accordance with EN 60945 (IEC 945 + A1)

Magnetic clearance to（磁安全距离）

standard magnetic compass（标准磁罗经） 		0.6 m

steering magnetic compass（操舵磁罗经） 		0.4 m

Reduced magnetic clearance to（减化磁罗经安全距离）

standard magnetic compass（标准磁罗经） 		0.3 m

steering magnetic compass（操舵磁罗经） 		0.3 m

三、技术服务要求

1、交货及安装调试

1.1 设备由中标人负责运送至采购人指定安装地点，设备要求原厂原包装，交货前不得私自拆封。生产厂家专业技术人员须在设备到达之日起的十个工作日内到达用户现场，免费负责仪器的安装、调试，按厂家合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收，所需工具与材料由厂方配备。

1.2 卖方应在合同生效后的三个月内对买方提供的设置室免费进行振动及杂散磁场测量，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

1.3 在设备运抵前，根据具体的设备情况，在必要时，中标供应商应安排专业技术人员进行实地勘察，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

1.4 中标人在送货、安装、调试设备过程中产生的差旅费、材料费和其他一切相关费用由中标人负责。

2、 验收

2.1投标人须保证设备的合法性，并承担相关的法律责任。

2.2 检验依据:①招标文件；②投标文件；③生产厂家的产品出厂检验标准；④国家和行业验收规范要求以及合同中的相关条款进行数量及质量的验收，上述标准若有不一致时，以较高标准为准。

2.3 验收步骤

第一步：出厂检验。中标人需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证设备原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将设备送达交货地点，并向采购人提供设备制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件。采购人在设备到货后，将按合同规定对所交设备进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。设备送至采购人安装现场后，由中标人与采购人共同对设备的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第三步：试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行设备验收测试不合格，中标人需进行维修和更换部分设备，并重新调试运行直至达到最终验收合格。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对系统进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现设备质量有问题，中标人应无条件免费更换，若设备运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试，直至验收合格交付使用。

2.4在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

2.5若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

3、技术资料

卖方应向买方提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。若提供的技术资料为外文原版，应提供其中文翻译件，中文技术资料文件作为技术资料主件。

1) 出厂明细表（装箱单）；

2) 出厂检验报告、合格证书及生产厂家供货确认函；

3) 安装手册（含所需的软件安装序列号）；操作手册（中文）；维修手册；

4) 相关文件、设备相应的软件和光盘；

5) 产品技术说明书；

6) 提供原产地制造商的产品证明；

7) 设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

8) 如为进口产品中标人必须提供海关进口三检等相关手续；

9) 合同中要求的其它文件资料。

3、售后服务

3.1保修期为一年，保修期自仪器验收签字之日起计算（以用户方签字为准）。保修期内或保修期外在不涉及仪器硬件升级的条件下，卖方对透射电镜控制软件提供免费升级服务。

3.2售后响应：无论保修期内还是保修期外，在用户提出维修要求后，生产厂家须在2小时内作出维修响应，48小时内（不可抗拒原因除外）到达用户现场，及时帮助用户解决问题。

3.3免费保修期内每学期至少进行一次现场设备维护、检测、调试；免费质保期结束前，对设备进行一次全面检查，负责维修或更换可能存在故障隐患的设备。

3.4免费质保期结束后，对设备提供终身有偿维修服务，故障响应时间为4小时。

3.5投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

4、技术培训

设备安装后，卖方对买方进行免费现场培训，培训内容包括仪器的操作和仪器基本维护等，使用户达到独立操作水平。在用户使用仪器3~6个月后，生产厂家免费提供两人次以上到其在国内的应用技术实验中心免费进行深入详尽的技术培训。

5、专用工具及备品备件

中标人必须向招标人提供安装和维修所需的特殊专用工具一套并附清单（如果有的话，清单附在投标文件中），其费用包括在投标总价内。

中标人应向采购人提供保质期内所需的备品备件及清单(清单附在投标文件中)，其费用包括在投标总价内。

四、与本此招标的相关要求

1、投标人所投设备必须是厂家原装正品，通过合法渠道获得。投标人须保证设备的合法性，并承担相关的法律责任。进口产品中标人必须提供海关进口三检等相关手续。

2、投标人的报价(总价)应包含产品的制作、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

3、须提供投标产品的详细清单及具体品牌、型号、产地、制造商、详细技术参数、性能说明和功能介绍、数量等。

4、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。本项目为单个合同包。

5、本项目所采购的设备已经通过进口产品审批，可以采购原装进口产品，同时满足需求的国产设备亦可参加本合同包的投标。（注：原装进口产品是指通过中国海关报关验收放进入中国境内且产自关境外的产品。）

6、进口产品要求：

（1）须明确设备到达采购人指定交货地点人民币报价（含运保费、培训费、安装调试费、外贸代理费、海关关税及增值税等一切费用）并以此报价作为报价评标价。进口设备报价时须注明仪器的不含税价格。

（2）设备结算均以人民币进行结算。

（3）进口设备供货时须提供进口设备的报关、商检等相关文件（原件）。

（4）采购人与中标人需与外贸代理方共同签订"政府采购进口货物协议"。进口可免税产品，采购人有权根据国家关税、增值税缴纳规定在中标价中扣减相应税费后支付给中标人。

7、中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权终止协议。投标人提供的货物必须是原厂原包装，制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

8、中标人须保障采购人及招标代理机构在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人及招标代理机构无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人及招标代理机构因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

9、本项目招标要求中所发生的一切费用均包含在投标报价中。

五、付款方式：

提供100%合同总价的信用证，发货时支付90%合同总价，最终验收合格后货物正常使用六个月后支付合同总价的10%。