附件：

一、项目概述

本次采购项目为福建理工学校信息实训基地智能化建设项目，

二、招标货物详细配置、主要技术指标及要求：

| 品目号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统 | 网络型门禁系统（支持内网及互联网管理）；多门可集中管理（集中发卡、出入记录集中汇总）；每台门禁主机可接读卡器≥2个，实现每个门都可以双向控制；可存储注册卡权限数≥2万条；可存储记录数≥10万条；通讯方式：TCP/IP；配套软件支持简体中文、英文版本；配套软件可支持Access数据库；采用非接触式IC卡感应，感应距离6-8厘米；支持密码输入，密码长度支持≥6位；支持≥4组超级密码开锁；支持卡号+密码方式开锁；密码输入采用非按键式触摸输入，触摸区域≥113mm*75mm；具备脱机运行、实时监控、照片显示、灵活的权限设置、远程开门、多用户管理、批量和少量快速设置、方便查询、报表统计、格式修改和打印输出到Excel文件、门长时间未关闭报警、非法卡刷卡报警、首卡开门、非法闯入报警、定时开门、电子地图、界面锁定、胁迫报警、消防联动、反潜回防尾随、互锁、多卡开门、紧急双闭、门内人数查询、内外校验开门等功。 | 套 | 5 | 1200 | 6000 |
| 2 | 门禁管理系统 | 权限管理: 可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门，设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门。一目了然，并可以打印或者输出到Excel报表中。 脱机+联网双模式运行：管理中心运行时联网操作，当管理中心关闭时通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑软件和电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失。 实时监控、照片显示、门状态显示：可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便保安人员和本人核对。用户可以一目了然看到哪些门是开着的，哪些门是关着的。可以在客户刷卡的时候进行实时的照相和录像。 实时提取：用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里，也可设置成定期上传。 强制关门、强制开门：如果某些门需要长时间打开的话，可以通过软件设置其为常开，某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话，可以设置为常闭。或者某些特定时候，例如需要关门抓贼等也可以设置为常闭。 远程开门功能：管理员可以在任何地方，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开某个门，远程开门记录通过设置可以形成记录。 门内人数快速查询：可以查询某个门内，或者某个区域内（有几个门）有多少人数，并显示这个区域的人员清单。 人员快速定位查询：可以快速查询某个人现在在哪里，他在那里逗留了多长时间。 卡＋密码功能：可以设置为需要用户刷卡后输入正确的密码，卡和密码都正确后才予以开门。可以一卡一密码，即每个人都拥有自己的密码。该功能可以防止卡被人拣到来开门，对于同一个门，可以设置某些人要求卡＋密码，某些人只需刷卡就可以进入，密码可以为 1－6位数。 手动输入卡号+密码开门功能：如果用户启用该功能，则无需带卡，只需输入*卡号*密码#，就可以进行开门，并且存储该出入记录。 超级通行密码功能：每个门最多可以设置4个通行密码，即用户只要输入这些密码的任意一个都可以开门，系统不记录该事件和按密码的人。通行密码为1－6位数数字。 消防报警及紧急开门功能：如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，就具备消防开关信号来的时候，扩展板所接的控制器所辖的门全部自动打开，便于人员逃生，并可以启动消防警笛和存储消防报警记录的时间。 非法闯入报警：没有通过合法方式（刷卡、按钮等）强行开门或者破门而入。系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。还可以现场驱动报警器鸣叫，威慑犯罪人员和提醒保安赶来。 门长时间未关闭报警：门被长时间打开（打开多少秒才报警，这个时间可以自定义）忘记关门，系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。 胁迫报警：当工作人员被人胁迫要求打开门的时候，工作人员可以在密码键盘上输入胁迫密码，门被打开，而总控制中心的软件监控界面上可显示出该地点有被胁迫开门的报警信息。 非法卡刷卡报警：即有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警。 多卡开门：可以设定某些时段，要求几个人同时到场，依次刷卡门才开，某个人单独到场门刷卡不开。 记录按钮开门事件：启用该功能可以记录按钮何时被人按过开门。虽然不能记录是谁按按钮，但是可以知道按钮何时被人按过，昨晚最后一人是几点走的。 电子地图功能：可以将门的图标放在相应的地图的某个位置，实时监控时显示更加直观和人性化。 | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
| 3 | 门禁电源 | 功率≥60W；输出电压：12VDC（11－14V可微调）；额定电流≥3A；可外接蓄电池规格：7AH 12VDC；蓄电池耗尽保护电压：9V；可满足4个读卡器，1台控制器，4把电插锁或者3把280公斤力的磁力锁同时正常工作；全金属设计，具有良好的散热和屏蔽抗干扰特性；箱内设计地线连接点，具有防雷、防静电、防浪涌功能；配12V 7AH电池，可满足一把电插锁 一台读卡器 一台控制器停电后继续工作3－5小时。 | 套 | 5 | 400 | 2000 |
| 4 | 电控锁 | 双门磁力锁；铁板180mm长×38mm宽×10mm高；主体500mm长×48mm宽×26mm高；双联一体化安装；断电开门；带线和接线端子，出线孔方便出线，四个固定孔；工作电压；12V DC；持续电流≤0.4A；正面拉力≥560公斤；带信号反馈功能。 | 个 | 5 | 350 | 1750 |
| 5 | 玻璃门 | 12MM钢化玻璃门（大小根据现场定制），含所有配件，搬运及安装。 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 6 | 可视对讲主机 | 双向语音对讲，最多支持8台联网使用；可与本次采购的门禁系统配套使用，在某处按门铃，通过可视对讲确认身份后，管理中可以一键开启对应位置的门禁；待机功耗≤0.5W；CCD最低照度≤0.1LUX（红外补光）；CCD分辨率≥420线；1/3英寸CCD镜头，92度广角；墙体嵌入或铁门固定安装；材质：铝合金亚光金属表面处理。 | 台 | 4 | 900 | 3600 |
| 7 | 可视对讲控制中心 | 集成对讲、监视、开锁、呼叫报警等功能；待机功耗：0（无电待机）；工作功耗≤5W；振铃声级≥70dB(A)；工作温度：－10℃～＋55℃；显示屏≥7寸彩色液晶屏；解析度≥33万像素；显示器启动时间≤4秒；接线芯数：4芯；可与本次采购的门禁系统配套使用，在某处按门铃，通过一个开锁键开启对应位置的门禁，要求操作简单，智能化程度高；含18V2A/UPS12V1A电源。 | 台 | 1 | 800 | 800 |
| 8 | 高清红外一体网络摄像机 | 成像器件：1/3" Progressive Scan CMOS；有效像素：1920(H)×1080(V)；最低照度：彩色0.1Lux@（F1.2 AGC ON）、黑白0.001Lux@（F1.2 AGC ON）；信噪比：≥50db(AGC OFF,Weight On)；日夜转换：自动电子彩转黑，带ICR；红外参数：42颗红外灯，最远照射距离≥30米；电子快门：1/25—1/10000秒，慢快门1/2,1/4,1/8,1/12；光学镜头：自动光圈镜头；焦距：2.8-12mm；支持双向语音对讲；音频/对讲输入：1路麦克风输入(支持线性输入)，3.5mm音频接口；音频输出：1路3.5mm音频接口；存储接口：支持SD2.0标准Micro SD(TF)卡，最大容量32G；网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器；I/O输入输出：1路开关量输入、1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A)，1路RS485；视频编码：H.264 Main Profile编码、MJPEG/JPEG Baseline编码，支持双码流；主码流：1920*1080,1-25(或30)帧/秒、1280*960，1-25(或30)帧/秒、1280*720，1-25(或30)帧/秒；次码流：640*480，1-25帧/秒、320*240，1-25帧/秒、160*112，1-25帧/秒；视频压缩码率：32Kbps～16Mbps连续可调，支持CBR/VBR；字幕叠加：支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调；音频编码：G.711，支持32K立体声；数据存储：视频、图片文件；存储机制：手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测)；报警数据传输：FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件；协议支持：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP；支持ONVIF协议；PC电脑客户端浏览 ：支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)，支持10用户并发访问(MAX)；智能手机客户端浏览：支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台；工作温度：-10℃ - +55℃；工作湿度：0% - 90%；供电：DC12V；设备功率≤9W(MAX)；设备尺寸：165(长) * 83.2*Φ74.1(外径)mm（带遮阳罩）；设备重量≤0.6千克。 支持4个区域隐私遮挡设置；支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍；采用先进的3D动态智能降噪功能，在低照度的环境下，降低噪点的同时也能保证移动物体的边缘清晰不拖尾。 配套管理软件具备国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书；投标产品需通过CE认证、FCC认证、公安部检测报告（供货时提供证书和检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） | 台 | 20 | 2350 | 47000 |
| 9 | 高清红外一体网络摄像机 | 成像器件：1/3" Progressive Scan CMOS；有效像素：1920(H)×1080(V)；最低照度：彩色0.1Lux@（F1.2 AGC ON）、黑白0.001Lux@（F1.2 AGC ON）；信噪比：≥50db(AGC OFF,Weight On)；日夜转换：自动电子彩转黑，带ICR；红外参数：4颗大功率红外灯，最远照射距离≥50米；电子快门：1/25—1/10000秒，慢快门1/2,1/4,1/8,1/12；光学镜头：自动光圈镜头；焦距：2.8-12mm；支持双向语音对讲；音频/对讲输入：1路麦克风输入(支持线性输入)，3.5mm音频接口；音频输出：1路3.5mm音频接口；存储接口：支持SD2.0标准Micro SD(TF)卡，最大容量32G；网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器；I/O输入输出：1路开关量输入、1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A)，1路RS485；视频编码：H.264 Main Profile编码、MJPEG/JPEG Baseline编码，支持双码流；主码流：1920*1080,1-25(或30)帧/秒、1280*960，1-25(或30)帧/秒、1280*720，1-25(或30)帧/秒；次码流：640*480，1-25帧/秒、320*240，1-25帧/秒、160*112，1-25帧/秒；视频压缩码率：32Kbps～16Mbps连续可调，支持CBR/VBR；字幕叠加：支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调；音频编码：G.711，支持32K立体声；数据存储：视频、图片文件；存储机制：手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测)；报警数据传输：FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件；协议支持：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP；支持ONVIF协议；PC电脑客户端浏览 ：支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)，支持10用户并发访问(MAX)；智能手机客户端浏览 ：支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台；工作温度：-10℃ - +55℃；工作湿度：0% - 90%；供电：DC12V；设备功率≤15W(MAX)；设备尺寸：257(长) *122（宽）*120(高)mm；设备重量≥1.8千克。 支持4个区域隐私遮挡设置；支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍；采用先进的3D动态智能降噪功能，在低照度的环境下，降低噪点的同时也能保证移动物体的边缘清晰不拖尾。 配套管理软件具备国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书；投标产品需通过CE认证、FCC认证、公安部检测报告（供货时提供证书和检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） | 台 | 7 | 2280 | 15960 |
| 10 | 高清红外半球网络摄像机 | 成像器件：1/3" Progressive Scan CMOS；有效像素：1920(H)×1080(V)；最低照度：彩色0.1Lux@（F1.2 AGC ON）、黑白0.001Lux@（F1.2 AGC ON）；信噪比：≥50db(AGC OFF,Weight On)；日夜转换：自动电子彩转黑，带ICR；红外参数：15颗红外灯，最远照射距离≥10米；电子快门：1/25—1/10000秒，慢快门1/2,1/4,1/8,1/12；光学镜头：自动光圈镜头；焦距：2.8-12mm；支持双向语音对讲；音频/对讲输入：1路麦克风输入(支持线性输入)，3.5mm音频接口；音频输出：1路3.5mm音频接口；视频输出：1路CVBS视频BNC接口；存储接口：支持SD2.0标准Micro SD(TF)卡，最大容量32G；网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器；I/O输入输出：1路开关量输入、1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A)，1路RS232；视频编码：H.264 Main Profile编码、MJPEG/JPEG Baseline编码，支持双码流；主码流：1920*1080,1-25(或30)帧/秒、1280*960，1-25(或30)帧/秒、1280*720，1-25(或30)帧/秒；次码流：640*480，1-25帧/秒、320*240，1-25帧/秒、160*112，1-25帧/秒；视频压缩码率：32Kbps～16Mbps连续可调，支持CBR/VBR；字幕叠加：支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调；音频编码：G.711，支持32K立体声；数据存储：视频、图片文件；存储机制：手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测)；报警数据传输：FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件；协议支持：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP；支持ONVIF协议；PC电脑客户端浏览 ：支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)，支持10用户并发访问(MAX)；智能手机客户端浏览：支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台；工作温度：-10℃ - +55℃；工作湿度：0% - 90%；供电：DC12V/PoE；设备功率≤7W(MAX)；设备尺寸：Φ145(外径)*104(高)mm；设备重量≤0.6千克。 支持4个区域隐私遮挡设置；支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍；采用先进的3D动态智能降噪功能，在低照度的环境下，降低噪点的同时也能保证移动物体的边缘清晰不拖尾。 配套管理软件具备国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书；投标产品需通过CE认证、FCC认证、公安部检测报告（供货时提供证书和检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） | 台 | 9 | 2200 | 19800 |
| 11 | 网管交换机 | 可堆叠网管交换机；交换容量≥19.2Gbps；mac地址表≥8K；10/100M RJ-45口≥24个；扩展口≥2个，配千兆多模光纤模块（可扩展1个千兆电口＋1个千兆光口或2个千兆光口）；支持IEEE 802.1Q ,VLAN数≥4K，支持基于端口的VLAN，VID、PVID范围是1～4094；支持IEEE802.3ad/LACP；支持RFC2236 IGMP Snooping，组播组数目≥256个，与边界私有VLAN配合，支持跨VLAN IGMP Snooping；支持QinQ（VLAN堆叠）；支持基于IEEE 802.3X的流量控制，支持端口入口速率限制, 从64K起连续可设；支持端口和MAC地址的捆绑，防止用户私接，捆绑数目1K，支持动态绑定（设备重启后仍有效），支持MAC地址过滤，封锁非法用户，支持风暴抑制，抑制能力连续可设；支持ZGMP集群管理；支持VCT线缆测试功能；MTBF≥100,000小时；无风扇静音设计，整机最大功耗≤18W，原厂家3年当天4小时（7x24）响应上门服务；要求整机原厂原包装，不得拆封，包装内需含厂家整机三年保修卡。 | 台 | 2 | 3000 | 6000 |
| 12 | 监控平台软件 | 远程客户端NVR Station可最多管理128台NVR，最多可同时浏览64画面，提供64个授权许可；支持图片抓拍、语音对讲、语音广播、报警联动、电子地图、电视墙管理；可远程实时浏览，可远程录像回放；支持图像轮循；同时输出到2台液晶电视，报警时其中一台电视自动切换到全屏显示相应视频；支持DHCP、DDNS、PPPoE、NAT穿越；支持1080P、720P、D1、CIF、QCIF分辨率，支持双码流；支持TCP/IP，UDP，RTP/RTCP/RTSP，FTP，Telnet，SNTP，HTTP，DHCP， DDNS等网络协议。 | 项 | 1 | 4500 | 4500 |
| 13 | 网络视频录像机 | 1)、★设备应支持48路1080p、720p、D1监控点的接入； 2)、设备应支持H.264和MPEG4的编码格式，支持1080P、720P、D1、CIF、QCIF图像分辨率，视频码率支持64kbps-8Mbps，支持双码流； 3)、设备应支持G.711，ADPCM音频编码格式，音频码流范围32Kbps～64Kbps； 4)、设备应支持TCP/IP，UDP，RTP/RTCP/RTSP，FTP，Telnet，NTP，HTTP，DHCP，SNMP，DDNS，RTSP， OnVif等协议； 5)、★设备应本地支持1/4/9/25/49/64等多画面风格显示，客户端支持1/4/9/25/49/64等多画面风格显示，提供软件功能能界面截图； 6)、支持双屏显示，具备HDMI数字高清显示接口，支持1920×1080的高清图像显示； 7)、支持本地高清（1920×1080）视频解码4画面同时显示； 8)、设备应支持30帧/秒帧率解码和播放； 9)、★设备应具备2个VGA接口和一个HDMI接口，支持本地双屏显示，HDMI接口支持高清输出，分辨率可达1920×1080；具备2个1000M网口，支持两个完全隔离的网络接入；具备1路RCA音频输入接口，1路RCA音频输出接口，可方便实现语音对讲功能；具备至少2路报警输入接口，2路报警输出接口，均为开关量接口，方便实现报警联动；具备4个USB接口,符合USB2.0标准，可用于连接控制设备和存储设备；具备2个eSATA接口，可扩展存储磁盘阵列； 10)、设备应支持IPSAN存储扩展； 11)、★设备应具备8块SATA硬盘槽位，单硬盘容量可支持2TB，支持不拆NVR机柜硬盘热插拔，支持RAID5技术；配8块2TB企业级监控硬盘。 12) 设备应支持智能存储技术（ANR），包括录像ANR、抓拍图片ANR、告警ANR，确保在前端和NVR断链的情况下能够保证各种数据的实时性。 13) 设备应支持16区域图像遮蔽功能；支持16区域移动侦测功能，并可以设置灵敏度和告警联动，支持移动侦测联动抓拍； 14) ★具备国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书； 15) ★设备具备3C认证及公安部认证（须提供3C认证证书复印件以及公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明）。 | 台 | 1 | 35580 | 35580 |
| 14 | 液晶电视 | 屏幕尺寸: 42英寸；屏幕比例: 宽屏16:9；清晰度: 1080p(全高清)；屏幕分辨率: 1920×1080；电视类型: LCD液晶电视；屏幕响应速度: 3-6毫秒；有VGA电脑输入端口。 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
| 15 | 液晶显示器 | 22寸液晶显示器 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 16 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 500 | 3 | 1500 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 400 | 2.5 | 1000 |
| 18 | 视频线 | 75-5视频线 | 米 | 400 | 3 | 1200 |
| 19 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1. 性能优于ISO 11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007超五类标准。 2. 绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪，在线火花检测仪，在线水中电容检测仪等在线设备，保证了产品的高可靠性和一致性。 3. 所有使用铜及PE、PVC材质，都经过检测分析，放射性有害重金属含量完全控制在国际严格标准内。 4. 传输时延低，外径尺寸小。 5. 紧凑线缆设计，减少安装中电缆出现扭曲打结现象。 6. 内置撕裂绳，便于施工。 7. PVC外皮上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、 线规、防火等级、标准、米数标、批号。 8. 无轴纸箱包装，外箱贴有合格证。 9. 绝缘层材料为高密度聚乙烯（PE）。 10. 外护套材料为阻燃PVC（CM/MP）。 11. 外护套颜色为蓝色、灰色。 12. 获得UL认证，通过信息产业部、福建省中心检验所测试，提供厂家盖章的测试报告。 | 箱 | 6 | 750 | 4500 |
| 20 | 辅助及施工 | 施工及各种配件、接头、辅材等。 | 批 | 1 | 1460 | 1460 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 163650 |

注：以上价格需包含布线施工及安装。

三、技术服务要求

1、为了提高系统的兼容性，要求序号第1、2、3、4项产品为同一品牌，序号第6、7项产品为同一品牌，序号第12、13项产品为同一品牌。

2、领取中标通知书前需提供序号第8、9、10、13项产品的样机供采购方检测,并提供生产厂家提供的技术参数证明资料或检测报告（需加盖生产厂家公章以说明有效性）。

3、中标后2个工作日内，中标方需提供全套完整门禁系统、可视对讲系统、视频监控系统的设备原装没拆封的样机供采购人检验，并搭建演示平台。样品的技术性能、使用功能应完全符合招标文件的技术及功能要求。否则将被视为虚假应标，取消其中标人资格并没收投标保证金。采购人可以确定排位在中标人之后第一位的中标候选人为中标人，以此类推。

四、售后服务

所有产品至少提供一年免费保修，4小时响应上门服务。

五、付款方式

全套设备安装调试完毕，验收合格后付合同总金额的90%，设备正常使用一年后支付合同总金额的10%。