附件：

一、项目概述

本次采购项目为福建船政交通职业学院排下多媒体教室设备采购项目

二、招标货物基本参数指标

| 货物名称 | 规格及参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学屏幕 | 1、规格：150英寸电动玻珠幕，屏幕比例：4:3； 2、增益≥2.25倍； 3、特殊工艺处理，长久保持幕面高增益，消眩光，环保幕布，保护视力。 | 1套 | 1200 | 1200 |
| 教学屏幕 | 1、规格：120英寸电动玻珠幕，屏幕比例：4:3； 2、增益≥2.25倍； 3、特殊工艺处理，长久保持幕面高增益，消眩光，环保幕布，保护视力。 | 3 套 | 800 | 2400 |
| 可视网络 控制系统 | 网络控制系统主机： 基于DSP技术、嵌入式操作系统、WMV9视音频编码。 接口要求： ≥六路视频信号输入，可接入录像机、DVD、实物展台，二选一路监控视频输入、一路备用；≥三路视频信号输出，可同时输出到电视和投影机，一路备用；≥十路音频信号输入，可接入录像机、DVD、卡座、视频展台、两路话筒、笔记本音频、台式机音频、监控音频输入以及一路备用音频输入；≥二路音频信号输出，可同时输出到电视、音箱；≥四路VGA信号输入，可接入笔记本、台式机、数字展台，一路备用；≥二路VGA信号输出，可同时输出到显示器和投影机；≥六路红外控制信号输出，可控制电视、投影机、录像机、DVD机；≥六路RS232通讯接口，可控制投影机和其他外设 ；≥四路12V直流电源输出：用于电子锁控制和本地报警以及两组备用；≥九路安防报警接口：六路报警输入、三路报警输出，可检测多路报警信号，信号类型可以自定义；≥一路485云镜控制接口 ；≥四口网络交换机 *为保证网络中控24小时稳定运行，中控上无220V的强电接口。提供国家强制3C认证，提供中央电教馆认证。 | 4套 | 5800 | 23200 |
|  | 电源控制箱： 一个总输入电源，5个输出插座；具有两相插座；具有电动幕布接口； *供电接口双备份功能：每个电源输出接口都有一个专用开关，只要按下开关，就可用手动方式强制供电； *具有专用保险电路，一旦外接设备出现短路，电源控制箱会自动切断供电，保证设备用电安全。 |  |  |  |
|  | 桌面控制器： 按键采用薄膜轻触式按键，切换方便；支持一键上课一键下课，上课时自动打开投影机、PC机、功放等、自动将幕布降下，下课时自动升幕布、延时关闭投影机、PC机等。详见桌面控制器按键功能要求。 |  |  |  |
|  | IP语音电话： 采用硬件语音网关；网管人员可以通过IP电话直接与教室联系，进行远程协助，及时解决教室的问题。扩展采用硬件IP电话实现教室与主控室语音通讯，不能内嵌中控里；当有教室呼叫主控室时，主控室网管电脑会自动弹出班级名称和视频，以方便主控老师进行IP电话视频联动。 | 4套 | 700 | 2800 |
|  | 摄像一体机（带云台）： “内置通风系统，7寸无变形高强度铝合金压铸外壳，茶色透明球罩可选，内置27倍原装光学镜头，一体化摄像机，像素：540TV线；355°限位旋转,左右转速最高可达12°/秒,垂直旋转60°，128个预置位，64个地址码，支持多达16种通用协议，两预置点之线扫功能，4条默认自动巡视轨迹，自动巡视轨迹速度可达24°秒,输入电压AC24V，RS485通讯” | 4套 | 1950 | 7800 |
| 多媒体 双向音频控制系统 | 多媒体控制平台： 内置非接触式读卡器能与本校园一卡通相兼容，能读取校园一卡通的IC卡卡号。 1、采用全钢结构，舒适、美观、耐用。 2、电子锁控制。 3、讲台内可放置的多媒体设备有：教学终端、广播终端、中控装置、实物展示台、电脑主机、 19”显示器、键盘鼠标、VCD、功放、笔记本电脑、话筒等。 | 4套 | 3500 | 14000 |
|  | 音频功率放大系统主机： 采用双声道高保真分离件，全频带功率放大系统。设有两路音源输入，两路话筒输入；一组前置录音输出及A,B组功率输出，可驱动4只8Ω音箱。本机设置反馈，混响功能。且能对话筒，线路的音量，音调实现独立调节。本机还具有高保真，高清晰，低噪声，性能稳定可靠等特点。可广泛用于学校，厂矿，厅堂，中小型会议室等语音扩声场合，话筒插口带3.5V直流电。 有效频率响应（L/R）：20Hz-20KHz(+1dB,-3dB) 输出功率：2×60W/8Ω（额定） 2×200W/8Ω(最大) 线路灵敏度：200mV话筒灵敏度： 15mV 信噪比：≥78dB 净尺寸：430×110×340mm 净重：6.5kg | 4台 | 750 | 3000 |
|  | 音频输出终端：具有外型美观，品质优、安装方便、可靠性高，语言清晰等特点。特别适合中小学校各个教室扩声。配专业音箱安装支架。额定功率：60W 额定阻抗：8Ω频响： 80Hz—18KHz 灵敏度： 88dB重量： 5Kg箱体尺寸： 400×250×170mm | 5对 | 650 | 3250 |
|  | 有线话筒： 1、多种供电方式，无附加噪音； 2、换能方式：电容式；指向性：单一指向；灵敏度：-43dB±3dB；频率响应：60Hz-16KHz;输出阻抗：2KΩ±15% | 4支 | 180 | 720 |
|  | 专业拾音器：专为教育行业高质量同步监控录音而设计。 - 采用UniGuard射频干扰（RFI）屏敝技术，防止射频干扰，抑制环境周边的杂音。 - 采用“天坛回音壁”原理的0.8mm针孔式设计，精确计算的声音反射角度达到最佳。 - 采用蜂窝造型可消除反射式相位失真，抑制回声，提供清晰及高质量音频信号输出。 - 采用高保真镀银电容音头， 100平方左右高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。 - 采用杜比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理。 - 内置AGC及DTS降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 - 内置最新的DNP及DSP数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。 - 拾音器内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。 - 超长音频信号传输技术，采用RVVP2×0.5 mm2屏蔽电缆传输3公里不失真。 - －25℃ ～ 70℃的超强环境温度工作，保证后端高质量的录音效果。 - 集成专业前置音频放大处理电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 - 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。 | 4套 | 350 | 1400 |
| 线材及安装调试费 | 各类线材、接口 | 4套 | 800 | 3200 |
| 多媒体群控 网络管理中心 | 1、多媒体群控网络管理平台 用于多媒体教学设备的远程管理和控制。与校园一卡通兼容，可导入校园一卡通信息，软件可导出卡信息记录形成报表；远程集中控制各教室设备；远程集中监视各教室设备运行状态；远程唤醒/接管各教室PC；具备资产统计、信息管理查询、报表打印功能；能查询各多媒体设备的配置参数（计算机，投影机，扩音等设备的型号、技术指标等），能读取投影机灯泡使用时间，使用寿命到期时能提供报警并形成相关报表； 报表包括：教室使用情况汇总表，资产统计报表（型号、规格、配置、使用时间等），投影机使用状态，灯泡寿命一览表，设备故障表（有告警提示）；投影机、计算机等设备非法挪动或剪断、拔出连接线时报警； 2、IP语音电话系统 系统含两台主机，采用硬件语音网关；网管人员可以通过IP电话直接与教室联系，进行远程协助，及时解决教室的问题。扩展采用硬件IP电话实现教室与主控室语音通讯，不能内嵌中控里；当有教室呼叫主控室时，主控室管理服务器会自动弹出班级名称和视频，以方便主控老师进行IP电话视频联动。 3、多媒体群控系统管理主机 标配一个Intel Xeon E5606处理器（2.13 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-800），可支持2个四核或双核Intel Xeon E5500系列处理器，Intel 5500芯片组；配置4GB（2 x 2 GB) PC3-10600E(无缓冲内存)，最大支持18个内存插槽，支持384GB内存；集成HP NC326i双端口千兆服务器适配器；集成HP Smart Array B110i SATA RAID 控制器(RAID 0/1/0+1)，2*1TB SATA硬盘，支持4非热插拔LFF SATA硬盘(添加硬盘笼支持到8个热插拔硬盘，加阵列卡和487734-B21线可支持SAS硬盘）；4个扩展插槽：(1)×PCI-E x8 G1，(1)×PCI-E x16 G2，(2)×PCI-E x8 G2；3个风扇；可选3+1个冗余风扇；1个460W非热插拔电源,可选750W 热插拔冗余电源；4个USB 2.0接口；DVDROM，塔式，含USB键鼠、20寸宽屏显示器一台。 4、监控专用控制系统主机 CPU: Intel双核G630，主频3.2G；H61主板；内存2G DDRIII 1333；硬盘SATA2 500GB 7200RPM 8M；19寸WLCD显示器；DVD光驱；集成高性能显卡、声卡、网卡；固化于BIOS上的硬盘还原和网络同传功能；电源：300W；光电键盘鼠标套装；系统包含数字监控软件一套（有1/4/9画面分割）。 5、监控终端显示系统 图像尺寸:50英寸（对角线约127CM），亮度：1500，对比度：50000：1，视角：1780/1780，，分辨率：1366*768；信号接收制式：YPbPr支持信号输入格式：480i\480p\576i\576p\720p（50\60HZ）\1080i（50\60HZ）\1080p（50\60HZ）、1080p（24Hz）；音频输出功率：2*8W；伴音预置模式：标准、新闻、音乐、环绕、五段均衡；输入端子：RF*1;AV*2;S*1;YPbPr*1;VGA*1;HDMI*2;USB*2;（USB支持USB2.0,支持MP3,JPEG图片，支持视频）；功率消耗：280W；待机功率：<1W；整机尺寸mm（宽*高*厚）：1203*753*75MM；整机重量：23.5Kg。 | 1套 | 49100 | 49100 |
| 合计 |  |  |  | 112070 |

三、售后服务及技术支持

（1）中标人应对所提供设备提供三年现场免费保修。免费保修期自最终验收合格签署之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换。

（2）在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后立2小时内响应且提供技术支援，无法解决的应在24小时内提供代用品。

（3）中标方应派专业技术人员到用户方指定的地点对用户方的相关人员进行使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面技术的免费现场培训，直到受训的技术人员能独立操作为止。

四、付款方式：

货物全部交货且安装调试完成并经最终验收合格且正常运行后支付合同总金额的95%，余款5%为质保金于设备使用一年后付清。