附件：

一、项目概述

本次采购项目为福建省闽江监狱服务器采购项目。

二、招标货物基本参数指标

| 货物名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | IBM或DELL或LENOVO | 详见设备概述 | 1台 | 20000 |

1、设备概述

●规格：19英寸工业标准1U机架式服务器；

●处理器：≥2颗Intel Xeon E5-2403 1.80GHz, 10MB三级缓存,32nm纳米制作工艺 功率80W 4核4线程 最大可支持支持2颗处理器；

●内存：≥4*4GB REG_ECC 1333 DDR3内存，≥24条内存扩展插槽，可支持的最大内存总容量≥768GB；

●硬盘：2块1TB热插拔3.5寸硬盘, 15K SAS接口最大支持16个3.5寸硬盘， Intel Xeon 7500芯片；

●处理器间数据带宽64GB/S,RAID功能：板载RAID300 SAS/SATA 6Gb/s RAID卡,支持0,1,10,等RAID级别，通过可选组件升级可支持RAID5；

●网卡：≥4个Intel千兆网卡,支持iSCSI连接，支持虚拟化技术，其中一个网卡可作为管理口用于配合iKVM模块进行远程管理控制；

●配件：DVD-RW光驱 机架安装导轨；

●电源：输出功率≥560W 80+金牌电源，1+1冗余电源；

●I/O扩展：扩展槽≥2个PCI-E 3.0x8, ≥2个PCI-E 3.0x16，10个USB 2.0接口(2前6后2内置),2个串口,3个VGA接口；

●冷却系统：最大支持8个热插拔系统风扇；

●故障定位：标配前置故障诊断模块Systems Director，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断；

●安全：配TCM加密模块；

●远程管理模块：iKVM管理模块，支持实现远程的数字式iKVM管理和光驱、软驱的重定向功能，支持远程安装系统，远程操作；

●系统部署：Sever guide服务器操作系统安装导航软件，能够实现操作系统无人值守安装，自动检测硬件系统；

●安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据，竞价人免费提供（官网下载或随机光盘）并能提供软件著作权证书；

●服务器管理：Systems Director6.1管理软件，支持千台服务器节点的管理授权，支持IPMI 3.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器上无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制，远程电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；

●配iKVM管理模块：支持实现远程的数字式iKVM管理和光驱、软驱的重定向功能；

●能耗管理工具：Power7电源管理软件支持上千台服务器功耗管理，自动向用户推荐不降低性能的能耗优化策略，可灵活预设功耗；生成服务器节点生成能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率；

●机柜规划：Imrack机柜规划软件要求提供数据中心基础设施规划工具；以机柜为单位精确计算输入功率、散热量峰值及重量，方便客户进行机柜供电、散热及承重规划，合理配置UPS和空调系统；

●配正版WindowsServer2012(25userCAL)及介质,固件升级工具：SDMC固件升级软件提供可由用户选择的手动固件升级工具，自动实现服务器包括BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；服务器启动时，固件升级工具能自动监测和显示需要支持的固件列表，用户可选是否升级；

●服务：竞价人提供5年标准保修,所有部件保修5年，5年免费上门,

注：成交通知书发出2日内现货供应并安装调试完毕。设备须符合上述参数要求,否则退货。

三、付款方式

安装调试并验收合格后7个工作日内一次性付款。