附件：

一、项目概述

本次采购项目为福建省审计厅计算机应用中心服务器采购项目。

二、招标货物基本参数指标

| 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器一 | 1、标准2U机架式高性能服务器； 2、处理器：2颗Intel Xeon E5-2620（2.0GHZ/15M/6C）； 3、芯片组：英特尔®Intel C600，内置UEFI固件； 4、内存：本次配置≥32GB DDR3内存，≥24个内存插槽，最大支持内存容量≥768GB，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能； 5、硬盘：本次配置≥3块300GB 2.5寸热插拔SAS硬盘，最大支持≥24块热插拔SAS/SATA或固态硬盘（出厂前可升级）； 6、RAID: 高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等RAID级别； 7、网络：集成2或者4个intel高性能千兆控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级网络特性，可选增加2个万兆网口且不占用PCI-E插槽； 8、I/O扩展：不少于5个PCI-E3.0扩展槽，其中至少有1个全长全高PCI-E3.0（x16速率）； 9、电源及外设：本次配置1+1冗余电源，电源功率≤600W，符合80 Plus Platinum认证； 10、机架安装导轨，配置DVDRW光驱； 11、出厂预装正版Windows 2008 Server（标准版）操作系统（带正版标签）； 12、认证：中国国家强制性产品认证证书（3C证书）、质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康管理体系认证证书（18001）； 13、管理软件：提供服务器管理软件及智能备份还原软件，具有独立百兆管理端口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，支持多国语言，提供用户视窗界面、标准IPMI命令等多种访问方式，能够通过Dashboard可视化LCD管理模块对服务器功耗进行精确的实时监测，支持声光、邮件、短信等多种远程告警方式； 14、服务：所有部件原厂原包装，三年免费整机硬件保修；设备厂商工程师免费上门服务；签订合同时提供原厂商三年保修承诺函。 | 2 | 28000 |
| 服务器二 | 服务器二技术指标及参数 1、标准4U机架式服务器； 2、处理器：2颗 XEONE7-4807(1.86GHZ/6C)/4.8GT/18ML3； 3、芯片组：Intel 7500芯片组； 4、内存：配置≥8GB*8 ECC Registered DDR3内存，板载内存插槽不小于32个，最大可扩展支持内存不小于512GB； 5、硬盘：配置≥7块3.5寸300G 15000转热插拔SAS硬盘，最大可扩展支持16块SAS/SATA热插拔硬盘； 6、RAID：配置高性能SAS RAID卡（512缓存），支持RAID0、1、10、5、50、6、60； 7、I/O插槽：≥5个PCI-E2.0插槽，其中≥2个PCI-E 2.0x16，≥3个PCI-E 2.0x8； 8、网络：≥2个64位Intel高性能千兆网卡，支持IOAT2/VT/VMDQ网络加速技术；支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；提供1个百兆管理网口； 9、电源及外设：热插拔1+1冗余电源，电源功率≦1400W，同时支持1+1+1高级电源冗余特性，冗余散热风扇，机架安装导轨； 10、DVD+RW光驱； 11、出厂预装正版Windows 2008 Server（标准版）操作系统（带正版标签）； 12、质量认证：通过ISO9001、ISO14001、28001认证，并提供证书复印件； 13、管理芯片：集成BMC+KVM管理芯片，可实现与操作系统无关的远程管理，远程控制等； 14、管理软件：中文版管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理，可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态、多重告警等功能。 15、备份还原软件：中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能；支持USB移动硬盘、光盘备份设备，可实现一次进行多个磁盘或分区的备份。 16、服务：所有部件原厂原包装，三年免费整机硬件保修；设备厂商工程师免费上门服务；签订合同时提供原厂商三年保修承诺函。 | 1 | 68000 |

三、付款方式

设备交付验收合格后一次性付清。