附件：

1.提供中华人民共和国公安部颁发的有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件，证书上需体现“防火墙”或“下一代防火墙”名称；

2. 提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3级别）》复印件；

3. 中华人民共和国国家保密局颁发的有效的《涉密信息系统检测证书 》复印件；

4. 提供所投产品有效的《防火墙软件软件产品登记证书》复印件；

5. 所投产品入围“福建省省级政府集中采购目录部分品目地产品供应商名录”,配置3年的防病毒特征库、防攻击特征库、应用特征库升级授权；

以上要求的资质证书须在附件中提交。

一、项目概述

本次采购项目为福建理工学校防火墙及机柜采购项目。

二、招标货物基本参数指标

| 产品指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 非UTM产品，防火墙采用多核处理器硬件架构； |
|  | 所投产品须配置千兆电口≥12个，配置千兆光口≥12个，配置百兆管理口≥1个； |
|  | 为保证产品易用性，确保设备日志信息和版本信息快速备份及无障碍恢复，所投产品须配置软件实际支持的、可正常使用的USB2.0接口，要求所投产品必须配置软件实际支持的、可正常使用的USB2.0接口≥2个； 为防止虚假应标，保留测试权利； |
|  | 为节省用户空间资源，要求所投设备必须符合标准1U机箱规格 ； |
| 性能 | 设备最大吞吐量≥4Gbps； |
|  | 最大并发连接数≥200万； |
|  | 每秒新建连接数≥30000； |
|  | IPSEC VPN并发隧道数≥7000； |
|  | SSL VPN并发用户数≥1000； |
| 部署方式 | 支持路由模式； |
|  | 支持透明（网桥）模式； |
|  | 支持混合模式； |
| 防火墙特性 | 支持状态检测、包过滤、深度应用层检测； |
|  | 支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护； |
|  | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT； |
|  | 支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等 |
|  | 支持802.1X协议实现二层准入控制； |
| 流控管理 | 支持多链路出口负载均衡； |
|  | 支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置； |
| VPN功能 | 支持GRE、L2TP、IPSec、SSL VPN； |
|  | 支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入； |
| 防毒墙特性 | 支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤； |
|  | 支持对IM文件传输内容进行病毒过滤； |
|  | 支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； |
|  | 支持病毒特征库在线更新； |
| 应用软件管理 | 支持对IM应用进行登陆和文件传输控制； |
|  | 支持URL和网页内容过滤，可对网页搜索、论坛发贴等进行关键字过滤； |
|  | 支持对网络视频、P2P下载、炒股软件、网络游戏等进行限制； |
| IPS功能 | 支持IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新； |
|  | 支持对特定文件类型阻断； |
|  | 支持IPS和病毒特征库同步； |
| 智能反垃圾邮件 | 配置贝叶斯智能学习自动反垃圾邮件功能，并非简单的垃圾邮件过滤功能；请提供配置手册功能说明截图证明，并加盖原厂公章； |
| 日志及认证功能 | 支持Syslog日志、NetFlow日志； |
|  | 支持本地认证、RADIUS认证、LDAP协议认证、支持Web认证等 |
| 资质要求 | 提供中华人民共和国公安部颁发的有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件，证书上需体现“防火墙”或“下一代防火墙”名称，否则按无效投标处理； |
|  | 提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3级别）》复印件； |
|  | 中华人民共和国国家保密局颁发的有效的《涉密信息系统检测证书 》复印件； |
|  | 提供所投产品有效的《防火墙软件软件产品登记证书》复印件； |
| 产品要求 | 所投产品入围“福建省省级政府集中采购目录部分品目地产品供应商名录”,配置3年的防病毒特征库、防攻击特征库、应用特征库升级授权； |
| 另附： | 19寸服务器标准机柜1个； |

三、付款方式

货物及系统全部安装、调试、验收合格后3个月内付合同金额90%的货款；待货物及系统安装验收1年后支付合同金10％的货款。