附件：

一、项目概述

本次采购项目为福建商业高等专科学校计算机网络应用省赛设备采购项目。

- 二、招标货物（服务）一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络应用省赛设备 | 1项 | 17.5 |
| 具体清单详见附件。 |  |  |  |

注：

付款条件：交货时付款50%，比赛结束后另付余款50%。若发现供应商的供货价格高于给其它采购单位的，采购方将不予付款。

售后服务及技术支持：此次采购设备均要求三年免费上门保修（24小时响应），设备所嵌软件或附带软件三年免费升级（不考虑软件版本）。设备使用培训除了要达到参加省赛要求之外，同时也要能将设备使用到校园网实际业务中。

清单及参数要求 ：

一、采购清单

| 品目号 | 货物名称 | 指标规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 详见指标要求 | 台 | 3 |
| 2 | 串口接口模块 |  | 块 | 6 |
| 3 | DTE电缆 |  | 根 | 3 |
| 4 | DCE电缆 |  | 根 | 3 |
| 5 | 核心交换机 | 详见指标要求 | 台 | 2 |
| 6 | 线缆及二个模块 |  | 套 | 2 |
| 7 | 交换机 | 详见指标要求 | 台 | 3 |
| 8 | 无线传感网组网套件 | 详见指标要求 | 套 | 1 |
| 9 | 无线传感网应用平台软件 | 详见指标要求 | 套 | 1 |

二、指标参数要求

备注：以下指标加星号（★）部分为关键技术指标，必须满足，否则视为无效投标；

路由器指标要求：

| 功能及技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| ★包转发能力 | ≥1Mpps |
| ★路由接口配置 | 千兆以太电接口≥2个 |
| USB2.0接口 | ≥1个 |
| ★接口模块插槽 | ≥4个 |
| 防火墙吞吐量 | ≥200Mbps |
| ★3G接入能力 | 支持设备内置3G接入模块、USB 3G Modem扩展 |
|  | 支持TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等 |
| 路由协议 | 支持静态路由；动态路由协议：RIP/RIPng，OSPF，OSPFv3，BGP，IS-IS；组播路由协议：IGMP，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP；路由策略、路由迭代 |
| ★IPv6 | 支持IPv6基本功能：IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL；IPv6过渡技术：NAT-PT，IPv6隧道，6PE；IPv6隧道：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；IPv6静态路由（包括组播静态路由）；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ |
| 网络安全性 | 支持端口安全；PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x；Local认证，Radius；防火墙ASPF，ACL，FILTER；硬件加密引擎，IKE，IPSec， Portal；L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL，URPF，GRE |
| ★MPLS | 支持协议：LDP、Static LSP； L3 VPN：跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN、分层PE（HoPE）、CE双归属、MCE、多角色主机等；L2VPN： Martini、Kompella、CCC和SVC方式；支持MPLS TE、RSVP TE |
| QOS | 支持CAR（Committed Access Rate）；支持LR（Line Rate）；支持GTS（Generic Traffic Shaping）；支持FIFO、WFQ、CBQ |
| 管理 | 支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录 |
| 认证 | 提供单款产品工信部IPv4、IPv6入网许可证扫描件，要求入网证上生产企业和申请单位为同一名称 |
| ★资质 | 厂商必须通过TL9000通信行业质量管理体系认证，并提供证书扫描件（加盖原厂公章）； |
| 配置 | 每台配置2块 1端口增强型同/异步串口接口模块；一条V.35 DTE电缆；一条V.35 DCE电缆 |

核心交换机指标要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | ≥356G |
| ★转发性能 | ≥155Mpps |
| 接口类型 | 固化千兆电接口数量≥24个 |
|  | 固化万兆光接口数量≥4个 |
|  | 最大万兆接口数量≥8个 |
| ★业务扩展槽位 | ≥1个，可扩展接口模块或者多业务模块，可扩展无线控制器模块且在官方网站上公开可查询并提供官方网站产品链接 |
| MAC地址表 | ≥32K |
| ★虚拟化 | 支持通过普通业务端口互连将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；相关配置指导资料在官方网站上公开并可获取得到 |
|  | 支持两台设备虚拟化的距离≥10km |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数≥4094 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN |
|  | 同时支持4组多对一的端口镜像 |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列 |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力 |
|  | 支持出方向的流量限速功能（Egress Car） |
|  | 提供广播风暴抑制功能 |
| 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| ★路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 可靠性 | 支持VRRP（虚拟路由冗余协议) |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |
|  | 支持IPv6 ACL |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
| 安全特性 | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证，支持portal认证 |
|  | 支持IP+MAC+PORT的绑定 |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器 |
| ★资质 | 厂商必须通过TL9000通信行业质量管理体系认证，并提供证书扫描件（加盖原厂公章）； |
| 配置 | 每台配置2块SFP+ 模块含互连线缆 |
| ★其他 | 提供针对该项目的原厂售后服务承诺函（需明确体现本项目名称和招标编号，并加盖原厂公章） |
| 认证 | 提供单款产品工信部IPv4、IPv6入网许可证扫描件，要求入网证上生产企业和申请单位为同一名称 |

交换机指标要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | ≥64G |
| ★转发性能 | ≥9Mpps |
| ★接口类型 | 固化10/100Base-TX以太网接口数量≥24个 |
|  | 固化千兆光接口数量≥2个 |
|  | 固化千兆Combo接口数量≥2个 |
| MAC地址表 | ≥32K |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持Voice VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数≥4094 |
| ★ACL | 支持L2~L4包过滤功能； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |
|  | 支持基于源IPv6地址，目的IPv6地址，TCP/UDP端口号，协议类型等ACL |
|  | 支持双向ACL |
| ★安全特性 | 支持IEEE 802.1X认证/集中式MAC地址认证 |
|  | 支持二层 Portal认证/triple认证 |
|  | 支持ARP欺骗类攻击防护 |
| ★镜像 | 支持本地镜像、远程镜像、N:4端口镜像； |
| ★路由功能 | 支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、支持OSPFv1/v2、OSPFv3、支持IS-IS、IS-ISv6、支持BGP，BGP4+ for IPv6、支持策略路由 |
|  | 路由表容量≥12k |
| ★智能堆叠 | 支持多台设备智能堆叠，实现统一转发表项、统一管理、跨设备链路聚合 |
|  | 支持标准以太口实现堆叠 |
|  | 支持远程堆叠（10Km） |
| ★资质 | 厂商必须通过TL9000通信行业质量管理体系认证，并提供证书扫描件（加盖原厂公章）； |
| 认证 | 提供单款产品工信部IPv4、IPv6入网许可证 |

| 设备 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 无线传感网组网套件 | 1、产品功能： Zigbee实验套件采用TI公司的SOC芯片2530,软硬件设计标准参照芯片原厂要求，并融入很多自己的特色。套件包括zigbee无线传感网中心节点、zigbee传感控制节点、以及相应的嵌入式软件、上位机软件等。 可进行的实验内容包括： （1）zigbee参数设置 （2）zigbee组网: 星状网、树状网、网状网（MESH网） （3）zigbee协议匹配/绑定 （4）zigbee定位实验 （4）传感数据采集与控制，支持的传感器类型包括：温度、光敏、温湿度、CO2浓度、燃气探测、烟雾探测、干簧管、土壤温湿度、紧急按键等，支持的控制器件包括：直流电机、步进电机、继电器输出、数码管、LED流水灯等 （5）协议分析 （6）zigbee-TCP/IP协议转发 （7）基于zstack协议栈的应用开发 （8）zigbee模块软硬件设计 2、产品组成： 硬件单元 包含无线传感网中心节点1块和传感控制节点12块 1)CH-GK-GW100-25 Zigbee中心节点 支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试。 通讯接口：Zigbee协调器支持USB通讯，可选RJ45接口 射频芯片：TI CC2530 Flash容量：256KB 工作频率：2.4GHz-2.4835GHz 传输速率：250 kbps 通讯协议标准：IEEE 802.15.4，Zigbee 2007Pro 传输距离：室内50m，室外100m 天线接口：板载天线 工作电压：电池DC 3.7V；外部电源适配器DC 5V ,板载电池充电 工作电流：<40mA 供电方式：外部电源适配器/JTAG接口 温度：-20℃～+70℃ 工作湿度：5%RH～90%RH 键盘接口：五向键 显示接口:128X64 LCD显示屏 2)CH-GK-ED030-25 Zigbee传感控制节点 支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试。 通讯接口：支持USB通讯 、TTL UART通讯 射频芯片：TI CC2530 Flash容量：256KB 工作频率：2.4GHz-2.4835GHz 传输速率：250 kbps 通讯协议标准：IEEE 802.15.4 ，Zigbee 2007Pro 传输距离：室内50m，室外100m 天线接口：板载天线 工作电压：电池DC 3.7V；外部电源适配器DC 5V ,板载电池充电 工作电流：<40mA 供电方式：外部电源适配器/JTAG接口 温度：-20℃～+70℃ 工作湿度：5%RH～90%RH 3)传感器模块 (1)烟雾传感器 (2)光敏传感器 (3)温湿度传感器 (4)燃气传感器 (5)雨滴传感器 (6)热释电红外传感器 (7)光敏电阻传感器 (8)温度传感器 (9)数码管控制模块 (10)IO转接板（不带隔离) *单通道数据包监听器1个 Windows应用分析工具，配单通道数据包监听器（Sniffer）使用，支持IEEE802.15.4标准及ZigBee协议解析，多通道数据包时域分析功能，提供信道、时间、地址、包格式、特殊查找等多种过滤方式。 附件 USB下载线2条 充电电池13个 烧写器1个 USB2.0连接线 2块 *5V电源适配器 2个 |
| 无线传感网应用平台软件 | 开发平台：windows操作系统，Framework 4.0框架环境 开发工具：C# 协议：Zigbee 2530通讯协议 协议接口：标准动态链接库 提供SDK，方便用户二次开发 1.无线传感网应用平台软件操作界面简单明了，方便易懂，它必须可以控制从协调器串口传来的数据，同时也能控制从协调器以太网口传来的数据，必须可以配合指定的管理工具一起使用。 2.无线传感网应用平台软件必须能完成以下功能：基本配置、传感网配置、数据采集与控制、保存数据与导出数据。 3.基本配置必须对：串口号，波特率，停止位，奇偶校验位，数据位，超时信息等参数进行配置和定义。 4.配置节点地址能使用简单的下拉菜单来配置节点号和对应的节点地址。 |