附件：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标及功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集成频混合信号机 | 1、全固态设计，宽带放大器，冗余量大； 2、功放模块采用利浦公司的大功率MOS FET晶体管； 3、高品质的激励器，使整机具有高指标； 4、稳定高效的开关电源供电系统，保证了播出的不间断； 5、过驻波比、过温、过流等保护功能完备； 6、具有SCA输入接口，方便设备连接； 7、带≥485接口（可以以原来学校网络广播互通连接及同时广播） 8、载频允许偏差：±0.5KHz 9、输出功率：≥100W 10、输出阻抗：≥50Ω 11、谐波幅射强度：-60dB（以载波为0 dB） 12、频 偏：±75 KHz（100％调制） 最大±100 KHz＞60 dB 13、予 加 重：≥50µs 14、输入阻抗：平衡600Ω 单端（不平衡）10KΩ 立体声复合10KΩ 15、输入电平（可调）：平衡0 dB 单端≥300mV 立体声≥300mV 16、频率响应：30Hz－15000Hz（≤1 dB） 中标后需提供，*符合GB-4311.1-94广播标准，该设备必须提供国家无委会的入网证、产品核准证及商标注册证, 投标人具有中国演艺设备技术学会颁发的专业音响工程综合技术能力等级资质证书二级以上；具有中国电子学会声频工程分会颁发的声频工程企业综合技术等级二级以上； |
| 2 | 馈线 | SYZ-50-7，信号传输线，与集成频混合发射机同一品牌； |
| 3 | 双层十字信号架 | 工作频率：70 –108MHz增益：≥2.0dB（玻璃钢制作），与集成频混合发射机同一品牌； |
| 4 | 数字分区控制器 | 1、该系统采用SCA信道传输数字码，接收机通过解调相应的数字码开机或关机。 2、本机可控制8至28路数字控制调频接收音箱或收扩机，每路多少台数量不限，可任意开或关其中的一路或几路，也可全开或全关，在发射主机还在工作的情况下，可通过数码广播控制器关闭接收机。SCA输出频率：67K±1Hz；SCA输出电平：-15～10dB可调；输 出 阻 抗：10kΩ；输 出 形 式：Q9头连接线；可 控 路 数： 8路（1－8键）可同时开或关任意路；电源：220V±10％；整 机 功 率：P≤6W，与集成频混合发射机同一品牌； |
| 5 | 30W室外 防雨型音柱 | 1、频率范围：40.00－59.95MHz 60.00－83.95MHz 84.00－108.00MHz（分三段可调） 2、频率稳定度：3×10-6（-20℃－+65℃） 3、开机灵敏度：≤4µV； 4、信噪比：≥50dB 4、失真度：≤3％； 5、环境温度：-30℃－+70℃ 6、频率响应：80－18KHz（±2dB） 7、≥30W,电源电压：AC 220V±10％， 50Hz。与集成频混合发射机同一品牌； |
| 6 | 一拖二无线话筒 | UHF单频道PLL自动选讯无线接收机，PLL 锁相环回路设计。 UHF 199 频点PLL数字锁定自动选讯功能。蓝色LCD液晶显示屏。内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰。 装配”BGS” 滤波器可有效避免其它讯号及杂音干扰。 超高动态双压缩分流技术,将高低频自动分流加载,展现最佳动态特性。 可调整的天线，增进接收讯号之功能。 载波频率范围：710MHZ---865MHz；频率振荡模式：锁相环回路；频道总数：≥199CH ；频率响应：50Hz---18KHz； 有效使用距离 ：≥300英尺； UHF 单频道PLL自动选讯无线接收机；频带宽度：≥24MHz；载波稳定度:±5PPm ≤ 10KHz；假像干扰比：&gt;80dB；信号噪声比：&gt;105dB(1KHz-A)；灵敏度 ： －105dBm(12dB S/N AD)；总失真率： &lt; 0.5%@1kHz；音频输出阻抗：≥300 Ω； 音频输出准位：－12dB；静音方式：静音及音码锁定回路；功能显示方式：液晶显示；电源供应：12-18v Dc, 600mA；输出插头型式 非平衡式TRS6.3mm接头 |
| 7 | 广播机柜 | 专业广播机柜,28U,标准≥19英寸,600*600*1800.优质≥1.2mm冷轧板柜体钢化玻璃门,带铩制活动轮,高速≥2风扇,带排插。与集成频混合发射机同一品牌； |
| 8 | 避雷防雷保护系统 | 镀锌安装架，线材、电焊连接及其他辅助材料；与集成频混合发射机同一品牌； |
| 9 | 集成频智能播控中心 | 1.该机内部集成了≥8音源变频调频调制器，可以同时播出≥8套节目；内部集成了≥8台FSK数据编码发送器；拥有自己的地址码锁定，使得该机稳定，方便，简单操作。 2.该机可以做到区对区，可在机房远程控制每个教室音箱的声音大小和节目频道； 3.该机具有音视频功能，与混合器使用既可以广播又可以做电视直播，拥有自己的校园台，随时可以进行现场教学和表演。 4.该机内部集成了音频矩阵切换器；内部集成了混合器；采用最新的锁相环技术，无须担心频率漂移； 5.该机系统集成度高，减少连线，极大减小使用中故障率，易于维护； 6.该机具备≥485数据通信总线，主机叠加扩展性高，可以扩充到同时播放≥100节目；该机具备RS232数据接口，接受计算机管理控制；自动AGC电路； 7、该系统采用SCA信道传输数字码，接收机通过解调相应的数字码开机或关机。 8、本机可控制八路我厂生产的数字控制调频接收音箱或收扩机，每路多少台数量不限，可任意开或关其中的一路或几路，也可全开或全关，在主机还在工作的情况下，可通过数码广播控制器关闭接收机。 1、SCA输出频率：67K±1Hz 2、SCA输出电平：-15～10dB可调 3、输 出 阻 抗：10kΩ 4、输 出 形 式：Q9头连接线 5、可 控 路 数： 8路（1－8键）可同时开或关任意路 6、电 源：220V±10％ 7、整 机 功 率：P≤6W； |
| 10 | 集成播控软件 | 1.依据学校需求，对节目内容、节目长度、播出时间预先进行设置，然后由电脑自动管理广播的全过程，按设置的程序自动播出，确保了节目的完整性、准时性，尤其是可杜绝无故中断广播的现象 2.全软件控制，开放型可视化界面，系统功能强大，界面清晰，美观，操作简单、灵活；可以预存多套作息时间表及考试打铃时间表；随即可以调用，做到有备无患，无需临时操作。 3.根据学校需求设置每天的节目列表，实行自动播放不需人员职守，特殊情况可以切换手动播放通知； 该机可以根据学校需要可以一天内自动开关≥100次，具有自动开关机，无需工作人员按电源。 4.支持MP3.WAV.MIDI等音乐格式，播出的音质优美；具有强制插播功能，对紧急通知可随时播出。 图形软件界面，自带播放器，音频节目编辑、压扩、合成.矩阵切换，多路自动播放； |
| 11 | 调音台 | 8路专业调音台；≥4个话筒输入, ≥4个立体声输入,在每个输入声道内有≥三段均衡,每一个输入声道,在1-4声道上有75Hz, 18dB/倍频程低切过滤,所有声道上有PFL/SOLO及静音/ALT 3-4,ALT 3-4额外的立体声总线 两个立体声EFX回线,EFX至主、ALT 3-4和AUX1开关,ALT 3-4和2音轨至主混频开关,单声道上有峰值及信号LED指示灯,AUX1上有两个Aux发送，Pre和Post衰减器开关,高精确度的10段条形图量表,主输出上有高质量的60mm衰减器,带数码效果。 |
| 12 | 广播级专业话筒 | 频响：20Hz-15KHz灵敏度：> 94dB |
| 13 | 音柱电源线 | 线材规格型号：Rvv2*1.0屏蔽双绞铜蕊线，符合国标标准（实际用量计算） |
| 14 | PVC套管 | PVC防阻燃材质，国标，按实际施工数量计算； |
| 15 | 铺助材料及连接线 | 镀锌安装架，套管、连接线、转接头、网络连接线等。 |
| 16 | 开关电源功放机 | 采用开关电源无变压器技术的广播定压功放，性能稳定，电声转换效率高； 采用双面线路板设计，SMT技术，线路简洁实用，选件精良，导流板技术使散热更合理； 保护功能非常出色，具有电源软启动、智能短路保护等多项保护功能，电压适用范围广， 功放能在220Ｖ电压下工作，功放也可在150V的供电电压下功放也能正常工作； 本功率放大器可被设置成一般立体声操作、并行输入模式或桥接单声道模式； 削波控制器可自动对负载和电压变化进行补偿； 采用增益控制技术的定压功放，顺时针转动增益控制增大增益，逆时针转动，减小增益控制； 数据指标 1kHz：<0.01% 20Hz-20kHz：<0.03% 信噪比：-103dB 输入共态抑制比：>80dB 增益：40dB 阻尼系数：> 200 @ 8Ω 输入灵敏度：0.775(0dB) 1.22V 1.6V 频响范围：20Hz－20Khz +0/-0.5dB 输入阻抗：20KΩ平衡 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：短路、断路、过热、射频、超低频保护 电源规格：交流220V @ 30AMPS 功率≥1000W； 机箱尺寸(高*宽*长)：88mmX483mmX443mm（±5mm） |
| 17 | 室外音柱 | 独家采用顶级航空磁铁，≥3只8寸低音喇叭单元，≥1只1寸25芯号角高音单元；采用专业纸盆，韧性强，达到专业级纸盆效果，表现力强。公共广播行业首创近圆形铝制外壳含棉结构，箱体牢实，安装后共振小，创造专业音箱级别声音效果。额定输入电压70/100V；额定功率≥60W，峰值功率：≥90W；频率响应80~18KHz；灵敏度级 92±2dB；最大声压级达107±2dB；尺寸：665*250*230mm（±5mm）；重量：13Kg（±0.5kg）。 |
| 18 | 前置放大器 | ≥10路输入MIC和线路。混合轸输出。分路音调节，统－音调控制；与集成频混合发射机同一品牌； |
| 19 | 数字收转机 | 1.该机是给需要转播前方信号的用户专门设计的产品，给发射机和扩音机提供前方信号源用。 2、采用I2C总线、E2PROM存储频率，确保频率不漂移、不丢失。 3、低阻输出，接收频率面板上调谐。 4、数码管显示频率，准确直观。 5、数字控制开关机，工作状态稳定。 6、频率范围：80-108MHz（可调） 7、频率稳定度：3×10-6（－20℃~＋65℃） 8、开机灵敏度：≤8µV 9、信噪比：≥46dB 10、失真度：≤3％ 11、频率响应：80－10000Hz（±3dB） 12、输出电压：700mV（±10mV） 13、输出阻抗：≥8Ω 14、输出方式：不平衡式（RCA插座） 15、监听功率：≥1W 16、电源电压：AC 220V±10％ 50Hz 说明：收转其它新闻广播信号 ；与集成频混合发射机同一品牌； |
| 20 | 专业机柜 （分控室机柜） | 专业广播机柜,20U,标准≥19英寸,600*600*1800.优质≥1.2mm冷轧板柜体钢化玻璃门,带铩制活动轮,高速2风扇,带排插。 |
| 21 | 广播专业线材 | Rvv2*1.0屏蔽双绞铜蕊线（实际用量计算） |
| 22 | 草地开沟与填补 | 人工开沟含草地补回，按实际施工数量计算； |
| 23 | 安装调试费 | 安装调试费用（注：操场广播可以跟原有主机房设备兼容，可独立广播，也可以由主机房受控同时播放，需结合无线广播配合使用） |

售后服务承诺

1、我司负责上门安装、调试并对业主方人员进行培训；

2、对所有提供设备，除了参数中有特别要求外，其他的设备质量保修期为二年,终身维修，

3、质量保修期内本次采购设备运行中发生任何故障，设备出现故障时必须1小时内响应，8小时内到达现场，如当场不能解决的，我方应在24小时内提供与设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品，以确保整个系统能正常运转，其中发生一切费用由中标方承担；我方承诺每个月对设备进行一次常规巡检，并保证招标人举办大型活动或重要节日时，派技术人员对设备进行维保服务。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由投标人负责包修、包换。

4 、保修期内我方未能按时履行保修服务承诺的，用户方有权另找第三方进行维修，其费用由我方承担。

5、保修期内我方有责任免费向用户方提供技术支持。

6、在保修期内任何需要送至厂家维修的设备，均由我方或保修服务商上门提取和送回，期间发生的丢失、损坏等由提取或送回方负责承担。质保期后，我方提供或指定维护机构对货物进行定期维护和修理，能在招标人提出问题后一日内给予答复，并在一周内派人到现场进行货物故障的维修。

7、长期跟踪服务，定期进行设备保养维护，一年三次到四次，做到未雨稠缪。

使用培训及售后服务

1、集中教学培训内容

公共广播系统的要领性介绍及相关知识简述；

公共广播系统的系统结构总体介绍；

公共广播系统的功能特点，联接方式及安装操作讲解。

2、使用人员培训内容

机房各项设备功能介绍；

主控主机（节目下载及触摸屏）、矩阵系统的使用与操作；

设备功能的灵活应用；

通过理论培训和实践操作培训，使操作人员对设备有个系统的认识和了解，能对系统进行训练的操作产可对觉故障进行排除，使系统能正常运行及得到良好保养。

3、系统维护及售后服务

系统维护和售后服务的质量代表着公司的经营态度和实力，也是对发展商承诺的保障的一种体现。

系统工程验收交付使用后，负责为期一年的免费技术指导和质量保修。在保修期内，安装调试人员随时为系统工程管理提供跟踪服务，协助业主作好系统维护工作，保证整个系统工程的正常运行。

保修不含人为损坏与不可抗拒之自然灾害所造成的损坏，此种所造成的损坏维修只收取维修之元器件的成本费。

本公司储备常用应急配件以应付社会性的维修任务，并在接到业主报告后2小时内赶到现场。